ICS ##

A ##

WB

中华人民共和国物流行业标准

WB/T ####—XXXX

预应力混凝土管桩物流服务规范

Service Specification of Prestressed Concrete Pipe Pile Logistics

(征求意见稿)

（本稿完成日期：2019.12.18）

XXXX-##-##发布                        XXXX-##-##实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发 布

目    次

前言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  接收地作业	3

6  仓储作业	3

7  运输与配送	6

8  服务质量的主要评价指标	9

参考文献	11

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）归口。

本标准起草单位：建华物流有限公司、江苏大学、北京福田戴姆勒汽车有限公司、深圳赤湾东方物流有限公司、浙江飞帆物流有限公司、江西省鸿吉实业有限公司、北京汇通天下物联科技有限公司、上海博科咨讯股份有限公司、广东明威专用汽车有限公司、上海圆鸟供应链有限公司、江苏卡满行物联科技有限公司、浦林成山（山东）轮胎有限公司、江苏腾航国际物流有限公司。

本标准主要起草人：马通瑞、潘公宇、何美玲、李峰、季进、何德健、武晓晖、施雁云、沈加仁、李韵、林天鹤、丁聪、张晓曼、蒲俊、刘朋、王长辉。

预应力混凝土管桩物流服务规范

- 1  范围

本标准规定了预应力混凝土管桩（以下简称管桩）物流服务的基本要求，接收地作业、仓储作业、运输与配送要求，以及服务质量的主要评价指标。

本标准适用于管桩物流的服务与管理。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 4387  工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB 13495.1  消防安全标志 第1部分：标志

GB/T 3730.1  汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T 13476  先张法预应力混凝土管桩

GB/T 18354  物流术语

GB/T 19012  质量管理 顾客满意  组织处理投诉指南

- 3  术语和定义

GB/T 18354、GB/T 13476界定的以及以下术语和定义适用于本文件。

3.1

预应力混凝土管桩 prestressed concrete pipe pile

采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩，简称管桩。

3.2

管桩物流  pipe pile logistics

管桩从供应地向接收地的实体流动过程。依托相应的物流设施设备、技术和物流管理信息系统,完成对管桩运输、收货、验收、储存、装卸搬运、包装、配送和信息管理等基本功能的组织与管理。

- 4  基本要求

4.1  管理

4.1.1  应具备从事管桩物流活动的组织机构。

4.1.2  应具备从事管桩物流活动的企业基本能力。

4.1.3  应具备管桩物流服务质量、安全保障体系。

4.1.4  应具备管桩物流服务流程管理和作业规程。

4.1.5  应具备消防、交通和预防灾害性天气等安全管理制度。

4.1.6  应具备相应应急处置预案。

4.2  人员

4.2.1  应具有与从事的管桩物流服务相适应的岗位人员。

4.2.2  管桩物流人员需定期培训合格后上岗。

4.3  设施设备

4.3.1  具有符合管桩仓储、运输与配送、装卸与搬运、货物交接与验收、标识标志、信息服务等设施设备。

4.3.2  应具备管桩产品装卸运输的作业场所、供用电系统和装卸实施能力。

4.3.3  配备与管桩物流相适应的吊卸搬运场地和办公场所，办公场所符合“6S” 管理规定（整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY)）。

4.3.4  运输车辆和挂车符合GB/T 3730.1规定的车辆和挂车的技术条件。

4.3.5  车辆配备定位系统和有效通讯设备。

4.3.6  车辆配备相应的随车工具。

4.3.7  船舶应符合国家（规范）有关规定，码头应具备保证管桩临时库存、转运作业的条件。

4.4  信息服务

4.4.1  单据信息审核

应对委托方提供的单据信息，审核其合法性、有效性及内容的准确、完整性，确认无误后执行。

4.4.2  单据信息传输与管理

4.4.2.1  根据委托方要求，应准确、完整地向委托方提供管桩产品物流过程数据，并及时通报各种意外事件的相关信息。

4.4.2.2  单据应填写规范、完整、准确、清晰，按时汇总、存档，并保证单据、信息、资料的保密与安全。

4.4.2.3  物流单据、货物交接记录等各类记录应至少保存1年。

4.4.3  信息管理

4.4.3.1  应采用信息管理技术完成物流服务过程中信息采集、处理、存储、传输和交换，做好信息的维护工作，确保信息的准确性、有效性、可追溯性。

4.4.3.2  信息系统建设应符合相关信息技术标准的要求。

4.4.3.3  应防止客户信息的泄漏及不正当使用。

4.5  风险控制

4.5.1  管桩标识应标明生产厂家、生产批次等信息。

4.5.2  宜采取有效控制风险措施。

4.5.3  物流过程中发生突发事件应立即向委托方、客户和相关管理部门报告。

4.5.4  应制定物流过程中仓储、运输、吊卸搬运等环节应急预案并定期演练。

4.5.5  应实施疾病防控、医疗救护等保证措施。

4.6  投诉处理

4.6.1  应主动联系委托方需求，在沟通方法、沟通内容、沟通频率、沟通态度和客户满意度测量方面提出要求。

4.6.2  投诉处理符合GB/T 19012的规定。

- 5  接收地作业

5.1  装卸

5.1.1  管桩的装卸过程应注意安全，不要磕碰到人员、设备或其他管桩。

5.1.2  装卸时应清除作业区内的障碍物，与装卸无关的人员和车船等不得在作业区内停留。

5.1.3  需保证装卸区域内的照明条件良好。

5.1.4  发现管桩异常、有断裂现象等，应及时通知有关人员检查，未经许可不得擅自将有问题的管桩移位。

5.2  收货与发货

5.2.1  应提前做好收货准备，相关设备、人员等提前到达相应地点。

5.2.2  不同类型和大小的管桩应分类存放并做好记录，以便随时运送。

5.2.3  提前准备好发货单，并检查和确认好收发货地点和管桩数量后方可发货。

5.3  中转与转运

5.3.1  提前了解管桩中转或转运信息，做好配备准备工作。

5.3.2  在交接过程中，应核对好相关运单及对应数量，做好记录明细。在转运过程中若出现意外事故，应及时通知委托方。

5.3.3  应按照合同规定的时间将管桩运往中转场所或目的地。到达后，应尽快通知委托方并做好交接工作。

- 6  仓储作业

6.1  人员要求

仓储操作人员应经过专业技术培训。

6.2  设施设备要求

6.2.1  管桩堆放场地应坚实平整，具备良好的排水功能，内外环境整洁，无污染源，堆场作业区与办公生活区应分开或隔离，室外装卸、搬运、发运管桩时应有预防天气影响的措施。

6.2.2  仓储场地及货位标识规范、清晰、准确、易辨，符合GB 2894和GB 13495.1的规定。

6.2.3  仓储场地应配备卷扬机、吊机、吊具、锯桩机、卡板、木头、防滑扣等工具和设备，以满足管桩装卸、搬运、锯桩的需要。

6.2.4  仓储场地应满足管桩产品储存、装卸、分拣等作业要求，并适于运输设备通行。

6.3  入库作业

6.3.1  入库前准备

根据到货通知情况，编制管桩产品入库计划，做好货位准备工作，具体内容包括仓位、作业时间、人员的确认及符合管桩存放与装卸规定的设备安排，制定卸车方案及应急预案，全面检查装卸设备，在相应位置摆好警示标志，准确记录台账等。

6.3.2  接货与验收

6.3.2.1  应及时办理交接手续，并做好交接记录。

6.3.2.2  按物资入库通知单所列的产品名称、规格、件数和重量等内容，逐项核对，如发现差错，做好记录，协商后再处理。

6.3.2.3  应当对管桩产品的外观质量、尺寸以及检验报告的抗裂弯矩和极限弯矩进行重点检查并记录；待检验后，在入库单上注明该批产品的货位编号；同时应在送货人提供的送货单上签名盖章，并留存相应单证。

6.3.2.4  管桩收货验收项目应符合GB/T 13476的要求。

6.4  堆码作业

6.4.1  管桩产品堆位应保持合理间距。

6.4.2  长度不大于15m的管桩，最下层宜按图1所示的两支点位置放在垫木上；长度大于15m 的管桩及拼接桩，最下层应采用多支垫堆放，垫木应均匀放置且在同一水平面上；若堆场地基经过加固平整处理，也可采用着地平放。

图1  两支点法位置示意图

6.4.3  管桩应按规格、类型、型号、壁厚、长度分别堆放，堆放过程中应采用可靠的防滑、防滚等安全措施，在记录单上做好货位标记，宜画好货位图。堆放层数不宜超过表1的规定。

表1  管桩堆放层数

| 外径D/mm | 300∼400 | 500∼600 | 700∼1000 | 1200 | 1300∼1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆放层数 | 9 | 7 | 5（4） | 4（3） | 3（2） |
| 注：管桩及拼接桩长度超过15m时采用括号内数字。 |  |  |  |  |  |

6.5  管桩吊装

6.5.1  管桩在吊运过程中应轻吊轻放，严禁碰撞、滚落。

6.5.2  管桩不宜在施工现场多次倒运。

6.5.3  长度不大于15m且符合GB/T 13476基本尺寸规定长度的管桩，宜采用两点起吊（如图2所示）,也可采用专用吊钩钩住桩两端内壁进行水平起吊，吊绳与桩夹角应不小于45°。

图2  15m以下桩吊点位置

6.5.4  长度大于15m 且小于30m 的管桩或拼接桩，应采用四点吊（如图3所示）；长度大于30m 的管桩或拼接桩，应采用多点吊，吊点位置应另行验算。

图3  15m∼30m长桩吊点位置

6.5.5  根据吊运管桩的大小和质量确定吊钩和钢丝绳的型号；根据确定的装卸工艺进行吊具与管桩、吊具与起重机械之间的连接，并确保吊具的适用性和连接可靠性。

6.5.6  吊运时，初速要缓，运行要稳，不应急起和急停，途经区域不应有障碍物，不应从车船驾驶室上方经过；风速大于13.8m/s时不可吊运管桩。

6.6  出库作业

6.6.1  出库前准备

发货人接到出库通知后，应根据管桩桩型和吨位，制定装车方案及应急预案，落实运输工具抵达时间，对装卸设备进行检查，做好出库准备。

6.6.2  核单

仓库管理员接到出库凭证后，审核证件上的印签是否齐全相符，有无涂改；审核无误后，按照出库单证上所列的产品名称、规格、件数和重量等与入库台帐再做全面核对。

6.6.3  备货

仓库管理员按照出库凭证上的明细，根据入库台帐记录，确认实物保管堆位以及产品名称、规格、件数和重量，准备发货出库。

6.6.4  出库

管桩产品出库时应对实物进行复核，查看桩型、桩长、数量等是否和出仓单一致，发现异常情况不得出场，做好记录、查明原因，并及时调整满足委托方及相关客户需求；应附加盖管桩供应方的出库专用章、原印章的随货同行单（票）、质量管理专用章原印章的管桩检验报告或复印件和产品出仓单等，详细记录相关信息。

6.7  计量

计量准确，计量单位、误差及工具、设备管理应符合《中华人民共和国计量法》的规定。

- 7  运输与配送

7.1  运输要求

7.1.1  道路运输要求

道路运输时应符合下列要求：

- 驾驶人员应根据道路交通状况控制车速，禁止超速和强行超车、会车；

- 运输途中应尽量避免紧急制动，转弯时车辆应减速；

- 通过隧道、涵洞、立交桥时，要注意标高、限速；

- 工业企业厂内进行管桩运输，应按GB 4387执行。

7.1.2  转运要求

在车间、发货场地、车站及码头吊运时，为防止吊运损伤管桩，应采用尼龙带吊运，或用带有软金属的吊钩或用带有钢丝绳的特制钢钩吊运。

7.2  公路运输

7.2.1  人员要求

公路运输与配送从业人员应符合下列要求：

- 从业人员应掌握相关道路货物运输法规、机动车维修和管桩装载保管基本知识；

- 驾驶员应具有相关资质，随车带有行驶证、普通货物运输资格证等国家法定证书，并有实际驾驶经验。

7.2.2  设备要求

7.2.2.1  运输车辆

- 管桩产品宜采用半挂列车运输；

- 运输公司使用的标识标志主要指管桩运输车辆标志灯、牌悬挂和管桩运输车辆的承载部分标识标志，内容主要包括底色、色带、警告语、包装标志和安全标签等。

7.2.2.2  固定器具

- 固定器具的性能、数量应符合挂车固定的要求；

- 车辆使用的固定器具应焊接牢固，表面平滑，尺寸与车板、桩型相适应。

7.2.3  作业要求

7.2.3.1  装载重量要求

- 运输货物符合装载配载要求；

- 车辆装载第一层根数应与车宽及管桩外径相适应，总体装载层数视装载的重量而定。

7.2.3.2  装载作业工作条件

- 地面坚实、堆放场地必须平整；

- 环境温度为-20℃~40℃；

- 风速不超过13.8m/s。

7.2.3.3  装载作业要求

公路运输装载作业应符合如下要求：

- 载货汽车装卸管桩时，汽车停放位置必须使驾驶室避开装卸路径，驾驶员不允许在驾驶室内；

- 场地取桩时应采用吊具从上到下取桩，吊运装车，装车前需确认车辆状态良好；

- 根据管桩大小及车辆载重量来布置装载层数及每层的管桩数量；

- 装载平板车时要在车辆两侧加装固定装置以防管桩滑落，如有需要还应在上层管桩之间加装适合管桩大小的固定装置，符合GB 7258的要求；

- 装载时应按层堆放，视管桩长度两边等分摆放，一层装满之后再装下一层（如图4所示）；

图4 管桩分层装载示意图

- 需要加苫盖的管桩，苫盖要严密，需要多块苫盖时，采用顺鳞搭接；

- 卸车前要检查管桩有无破损、环裂等，如遇到这种情况应尽快通知委托方，确认后再进行搬运；

- 卸车时应从上往下卸桩，上一层卸完之后再卸下一层，采用吊机进行吊运，严禁拖拽管桩；

- 采用长挂车进行管桩运输过程中，尽量控制管桩的悬臂段长度以保证安全。

7.2.3.4  栓固作业要求

公路运输栓固作业应符合如下要求：

- 应检查系固点有无明显变形，若系固点存在明显变形，则应增加拴紧装置数量，减少单组拴紧装置上的预紧力；

- 当车辆纵向货物摆放不满时，应有辅助阻挡措施；

- 固定装置、车体承载面、车上系固点应保持完好以确保安全；

- 车上的管桩应用钢丝绳捆紧，两端应固定于系固点上，车上系固点之间保持合适距离（如图5所示）。

图5 管桩运输加固示意图

7.3  水路运输

7.3.1  人员要求

- 水路运输工作人员需要经过培训，具备相应的技能和实际操作经验；

- 驾驶员应具备国家法定的证书。

7.3.2  设备要求

7.3.2.1  固定器具要求

水路运输固定器具应符合如下要求：

- 船舶应配备专用固定器将管桩与船舶载货舱进行加固；

- 固定器具的捆扎材料及防护材料应满足运输途中不断裂，保证管桩不受损伤，并能有效避免管桩发生窜动和位移；

- 固定器具数量应满足装载的需要。

7.3.2.2  运输船舶要求

符合国家相关法律规定，适合从事水路货物运输业务，并符合相关船舶安全管理规定。

7.3.3  作业要求

7.3.3.1  装载重量要求

水路运输装载重量应符合《国内水路运输管理条例》的规定。

7.3.3.2  装载作业要求

水路运输装载作业应符合如下要求：

- 装载时，一般宜由舱四周向舱口围，舱内至甲板按顺序进行；卸载时，一般宜由甲板至舱内，舱口围向舱四周按顺序进行；必要时应按船方要求确定装卸顺序和堆码位置；

- 装卸过程中，货物应平稳着落，保持船体平衡；

- 舱内的管桩在船舶载重吨位允许范围内无堆放层数限制，但应考虑管桩自身的物理特性以决定堆放层数；若需要堆放多于管桩可承受条件的层数，应在舱内加装支架，特殊桩型应设置对应的防滚动、碰撞的包装措施（如图6所示）。

图6 船舱货物摆放示意图

  - 配送

7.4.1  应根据客户需求和工程需要做好装货、送货、退货等工作。

7.4.2  运输设备应满足配送要求，制定合理的运输方案与配送计划。

7.4.3  监控车辆运行情况，及时处理不按规定线路行驶、违章行驶、疲劳驾驶等不安全行为。

7.4.4  货物应于合同约定的时间送达（不可抗力的自然灾害等因素除外）；应安全、准确、及时送达指定地点，对运输途中发生的运输设备故障、交通事故、被抢等情况，应及时通知委托方和客户，若发生交通事故应报告相关主管部门。

7.4.5  应复核相关单据,若发现差错应及时调整。

7.4.6  销后退回管桩应凭退货凭证核对实物，货单相符方可收货并放置于退货区；验收人员应对退货管桩进行逐批逐项验收，并建立退货管桩收货验收记录。

- 8  服务质量的主要评价指标

8.1  订单按时完成率

指统计期内按时完成订单数占订单总数的比率。按式（1）计算：

………………（1）

8.2  订单满足率

指统计期内实际交货数量与订单需求数量的比率。按式（2）计算：

………………（2）

8.3  订单处理正确率

指统计期内无差错订单处理数占订单总数的比率。按式（3）计算：

………………（3）

8.4  货损率

指统计期内交货时损失的物品数量与应交付的物品数量的比率。按式（4）计算：

………………（4）

8.5  货差率

指统计期内货物累计差错数量占总数量的比率。按式（5）计算：

………………（5）

8.6  有效投诉率

指统计期内客户有效投诉涉及订单数占订单总数的比率。按式（6）计算：

………………（6）

注：有效投诉指因第三方物流服务供方引起，经查证确属供方过失的客户投诉。

8.7  重大货运服务质量事故件数

指统计期内由当事人投诉并经查证情节十分恶劣的服务质量事故的件数，单位为件。

- 参  考  文  献

[1]  GB/T 22126  物流中心作业通用规范

[2]  GB 15052  起重机　安全标志和危险图形符号　总则

[3]  GB 19270  水路运输危险货物包装检验安全规范

[4]  GB/T 21070  仓储从业人员职业资质

[5]  GB/T 21071  仓储服务质量要求

[6]  GB/T 23914.2  道路车辆装载物固定 安全性 第2部分：合成纤维栓紧带总成

[7]  GB/T 27875  港口重大件装卸作业技术要求

[8]  GB/T 33449  物流单证基本要求

[9]  JT 618  汽车运输、装卸危险货物作业规程

[10] JT/T 330  港口件杂货物装卸作业安全技术要求

[11] JT/T 882  道路甩挂运输货物装载与栓固要求

[12] JT/T 914  危险货物道路运输企业安全生产档案管理技术要求

[13] JT/T 1045  道路运输企业车辆技术管理规范

[14] JT/T 1047  道路甩挂运输站场作业要求

[15] JGJ/T 406  预应力混凝土管桩技术标准

[16] SB/T 10977  仓储作业规范

[17] WB/T 1032  商用车运输服务规范

[18] 国内水路运输管理条例(国务院〔2017〕676 号)

________________________