ICS 23.140

J 20

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

液压高度调节板

Hydraulic dock leveler

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2014.11.21）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号	2

5　要求	2

5.1　正常工作条件	2

5.2　零配件	3

5.3　液压系统	3

5.4　结构安全系数	3

5.5　外观与结构	3

5.6　最大承载质量	3

5.7　最大调节幅度	3

5.8　调节速度	3

5.9　液压系统额定工作压力	3

5.10　大板的尺寸偏差	3

5.11　安全装置	4

6　试验方法	4

6.1　零配件	4

6.2　液压系统	4

6.3　结构安全系数	4

6.4　外观与结构	4

6.5　最大承载质量	4

6.6　最大调节幅度	4

6.7　调节速度	4

6.8　液压系统额定工作压力	5

6.9　大板的尺寸偏差	5

6.10　安全装置	5

7　检验规则	5

7.1　检验的分类	5

7.2　出厂检验	5

7.3　型式检验	5

8　标志、使用说明书	6

8.1　标志	6

8.2　使用说明书	6

9　包装、运输和贮存	7

9.1　包装	7

9.2　运输	7

9.3　贮存	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口。

本标准起草单位：东莞市海德机械有限公司、东莞市迪顺工业设备有限公司、深圳市凯卓立液压设备有限公司、阔福门业（昆山）有限公司。

本标准主要起草人：齐辉、刘国海、熊杰书、杨争库

液压高度调节板

- 范围

本标准规定了液压高度调节板的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于通常（嵌入）安装于装卸货码头中，起到调节装卸货码头与运输卡车之间的高度差和间隙，以保障搬运工具（如机动叉车或手动液压托盘搬运车）能够畅通无阻地出入卡车车厢进行物料装卸工作的液压高度调节板(简称调节板)。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志（GB/T 191—2000，ISO 780：1997，EQV）

GB 2894  安全标志

GB/T 3766  液压系统通用技术条件

GB 5226.1  机械安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件（GB 5226.1—2002，IEC 60204-1：2000，IDT）

GB/T 7935  液压元件通用技术条件

GB 9969.1  工业产品使用说明书  总则

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

JB 1901  钢丝编织胶管接头技术条件

JB/T 10205  液压缸技术条件

QC/T 29104  专用汽车液压系统液压油  固体污染度限值

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大板　platform

调节板的可调承载面板。

小板　lip

搭接在装卸货车辆或平台上的活动过渡板。

额定载荷　rated load

调节板允许的最大承载质量。

调节幅度　leveling range

大板在上升到极限位置，小板尚未打开时，小板最前端相对于大板水平平面的垂直距离。

额定工作压力　rated working pressure

调节板正常工作时液压系统的压力。

额定工作电压　rated working voltage

调节板正常工作的电源电压。

调节速度　leveling speed

调节板的大板从原始位置调到工作位置的平均速度。

- 型号

产品型号应按如下规则编制：

□—GT □ □□/□□×□□

台面标称尺寸(长×宽)，mm

额定载荷，t

结构型式：Y表示液压式，J表示机械式

产品名称（高度调节板）拼音缩写

企业名称（英文或拼音）缩写

- 某某有限公司生产的额定承载质量为10t，台面标称尺寸为 1830×2440的液压高度调节板，其标记为：XX-GT Y 10/1830×2440 （XX为某某公司的拼音或英文缩写）

- 要求

  - 正常工作条件

调节板应能在以下条件中正常使用：

- 温度：-20℃～65℃，当温度低于-20℃时应采用耐低温的抗凝液压油；

- 相对湿度：不大于95%（25℃）；

- 大气压力：86kPa～106kPa；

- 正常工作电压：单相交流电220×（1±5%）V或三相交流电380×（1±5%）V；

- 电源频率：50Hz,具有±5%的相对误差。

  - 零配件

    - 外购件、外协件应符合相关标准规定，并有制造厂的检验合格证；所有自制件经验证合格后才能进行装配。

    - 液压油缸应符合JB/T 10205的要求，液压系统的元件应符合GB/T 7935的规定。

    - 液压系统的高压胶管接头应符合JB 1901的规定。

    - 液压部件不应有漏油现象。

  - 液压系统

    - 液压系统的设计、制造、安装、配管等应符合GB/T 3766的规定。

    - 液压系统液压油固体污染度应符合QC/T 29104的规定。

    - 液压系统中安全阀的调节压力不应大于系统最大工作压力的1.1倍。

  - 结构安全系数

大板、主轴等承载零部件,结构安全系数均不应小于2。

  - 外观与结构

    - 所有外露的机械加工件、标准件、外购件的金属壳体，表面均应涂层防锈，涂层牢固，漆膜光滑平整，无流痕、皱皮。

    - 焊缝应均匀、平直，无裂缝夹渣、气孔、咬边、漏焊等缺陷，飞溅应去除干净。

    - 连接件、紧固件应可靠，不应松动。

    - 液压油路及电路应排列整齐，夹持牢固，硬管与软管不应与运动部件发生磨擦或干涉现象。

  - 最大承载质量

最大承载质量应不小于标称质量的1.3倍。

  - 最大调节幅度

最大调节幅度角度不大于7度，或坡度不大于12.5％。

  - 调节速度

调节速度≥30mm/s。

  - 液压系统额定工作压力

液压系统额定工作压力为：8MPa±2MPa。

  - 大板的尺寸偏差

大板长宽的尺寸偏差为：标称尺寸的±0.15%。

  - 安全装置

    - 液压系统举升油缸的回路应设置防止油压突然骤降装置，以防止急速下降造成事故。

    - 电源供电回路的电器控制箱操作面板上，在显眼位置应设有方便操作的紧急断电装置，以便发生紧急情况时切断供电电源。

    - 大板两侧运动位置应设置有可伸缩的活动防护措施，防止大板下降对人员或货物造成意外损伤。

    - 调节板安装基础坑位周边150mm范围内，应采用黄色警示标线设置安全区域，设备在运行过程中禁止人员或货物进入。

    - 调节板所处位置的货台前端纵切面上，在设备的两侧应设置有防撞装置，防止装卸货车辆在倒车泊位时对货台和设备造成意外损坏。

    - 应在显著位置设置醒目的警示标志和提示标志，其颜色和尺寸应符合GB 2894的规定。

    - 电气安全应符合GB 5226.1的有关规定。

- 试验方法

  - 零配件

按JB/T 10205、GB/T 7935及JB 1901的规定进行。

  - 液压系统

    - 液压系统的设计、制造、安装、配管等按GB/T 3766的规定检验。

    - 液压系统液压油固体污染度按QC/T 29104的规定检验。

  - 结构安全系数

保持调节板处于举升状态，按2倍额定载荷进行加载，并保持加载状态10min，试验过程中结构应无影响安全的变形。调节板总体结构安全系数应符合5.4的规定。

  - 外观与结构

采用目测法检验，检验结果应符合5.5的规定。

  - 最大承载质量

大板调节到最大幅度，小板搭平：

- 用选定叉车，使叉车加上载重之和等于最大承载质量，使叉车来回10次，无异响，无变形；

- 在大板与小板交接中心处，按1.25倍额定承载质量加载，时间为10min，结构不应有残余变形。

  - 最大调节幅度

打开调节板使其上升到最大幅度，用精度不低于1mm的钢尺或卷尺测量，结果应符合5.7的规定。

  - 调节速度

    - 打开调节板使其从水平位置上升到最大调节幅度，连续操作5次，并用精度为0.01s的秒表分别测量每次的调节时间，计算5次操作的调节时间的平均值，以调节幅度除以时间平均值则为其上升调节速度。

    - 操作调节板从最大调节幅度下降至水平位置，按6.7.1测量方法计算下降调节速度。

  - 液压系统额定工作压力

- 在油压试验台上调定溢流阀的压力；

- 定货时要求溢流阀厂家出厂时调定压力，并封住压力调节开关。

  - 大板的尺寸偏差

用精度不低于1mm的钢尺或卷尺测量，结果应符合5.10的规定。

  - 安全装置

电气安全按GB 5226.1中规定的方法进行，其余项目采用目测及手感的方法检测，结果应符合5.11的规定。

- 检验规则

  - 检验的分类

检验分为出厂检验和型式检验，检验项目按表1规定进行。

- 检验项目

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零配件 | 5.2 | 6.1 | √ | √ |
| 2 | 液压系统 | 5.3 | 6.2 | — |  |
| 3 | 结构安全系数 | 5.4 | 6.3 | — |  |
| 4 | 外观与结构 | 5.5 | 6.4 | √ |  |
| 5 | 最大承载质量 | 5.6 | 6.5 | — |  |
| 6 | 最大调节幅度 | 5.7 | 6.6 | √ |  |
| 7 | 调节速度 | 5.8 | 6.7 | √ |  |
| 8 | 液压系统额定工作压力 | 5.9 | 6.8 | √ |  |
| 9 | 大板的尺寸偏差 | 5.10 | 6.9 | √ |  |
| 10 | 安全装置 | 5.11 | 6.10 | — |  |
| - “√”表示要求检验的项目；“—”表示不要求检验的项目。 |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

每台产品应做出厂检验，检验项目见表1，检验合格后并出具产品合格证后方能出厂。

  - 型式检验

    - 型式检验按本标准规定的全部项目进行。检验如有不合格项，应查明故障原因，对试验样品进行返修后重新进行型式试验。重新进行试验仍不符合要求，该产品则判为不合格。

    - 有下列条件之一时必须进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每半年进行一次型式检验；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量技术监督机构提出进行型式检验要求时。

- 标志、使用说明书

  - 标志

    - 标牌

应在调节板显著位置设置醒目的警示标志，其颜色和尺寸应符合GB 2894的规定，产品标牌应包括如下内容：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 额定承载量；

- 规格尺寸；

- 工作电压；

- 生产厂名、厂址、商标；

- 出厂编号及生产日期；

- 产品标准号。

    - 包装标志

包装上应标明下列内容：

- 制造厂名、厂址、生产日期；

- 产品名称、型号、数量；

- 运输要求标志，储运图示标志应符合GB/T 191中的有关规定；

- 产品标准号。

  - 使用说明书

调节板的使用说明书应符合GB 9969.1的规定，且应包括以下内容：

- 产品名称与型号；

- 产品标准号；

- 生产厂名、厂址、联系方式；

- 产品结构特点；

- 产品主要技术指标；

- 产品使用说明及维护；

- 简易排除故障指南；

- 易损件清单。

- 包装、运输和贮存

  - 包装

调节板宜采用缠裹捆绑半裸露包装，并应符合GB/T 13384的规定。

  - 运输

    - 吊运时应按产品说明书规定的位置起吊。

    - 成批运输时，宜采用拖挂平板车或集装箱车。

  - 贮存

产品贮存应注意防水、防尘、防潮，长期贮存时应将油箱液排空，被拆卸的油管头应加密封口盖。

_________________________________