国 家 标 准

《 搁板式货架 》

征求意见稿

编

制

说

明

二〇一五年十二月八日

编 制 说 明

一、项目任务来源

《搁板式货架》（项目编号：20100335-T-469）是被列入国家标准化管理委员会发布的“2010年国家标准制修订计划”（国标委综合[2011]87号）的国家标准项目之一。该标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）提出，由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）与全国物流仓储设备标准化技术委员会（SAC/TC 499）归口，标准的主要研制起草单位为江苏六维物流设备实业有限公司、东莞市海力物流系统设备有限公司、南京音飞储存设备股份有限公司、南京市产品质量监督检验院、东南大学、南京航空航天大学、湖北物资流通技术研究所等。

二、标准编写的意义

九十年代初，仓储货架产品在国内开始了工业化生产。国内仓储货架制造企业经过多年的发展，仓储货架产品形成了系列化格局。这同国外仓储货架系列化产品格局基本类同，欧洲物料搬运协会（FEM）有完善的货架系列化标准，日本有JIS工业用货架系列化标准，美国、西班牙等国家都有完善相关标准。目前国内仓储设备类系列标准还不完善，甚至缺失，需要我们做出更多努力进行行业系列化、标准化建设，推动国内物流业的发展。目前系列化产品有搁板式货架、托盘式货架（重型横梁式货架）、驶入式货架、悬臂式货架、重力式货架、压入式货架、移动式货架、阁楼式货架、流利式货架、抽屉式货架、旋转式货架、穿梭车式货架、自动化立体仓库货架、库架合一式货架等。仓储行业正在向智能化方向快速发展，而货架是仓储货物的主要载体。搁板式货架是物流仓储行业发展最早、应用最广的货架产品之一。

搁板式货架是由型钢制成的立柱、横梁、支撑梁、托梁、层板等构件组成的货架，该货架广泛应用于制造企业、商业超市、物流中心等仓储区域，特别是目前发展较快的电商行业商品仓储配送中心，而现在没有相关的产品标准；随着经济和物流业的发展，以及国家对土地资源的控制，搁板式货架的实际应用案例越来越多，结构形式也趋于多样化，而现有标准的缺失已经影响到该类产品的规范化发展，由于无统一的设计、验收标准，货架生产企业之间、供方与用户之间的矛盾时有发生，出现质量纠纷时也没有统一的检验依据进行裁决，对整个行业产品的发展极为不利。基于这种状况，迫切需要制定一个能规范各方行为的、得到行业认可的、又能促进行业有序发展的产品标准。因此，编制本标准可以促进搁板式货架产品的规范化发展。此类产品的出口也有缺失标准验收问题，为了与国际接轨，编写本标准时集合了国内目前该产品制造及应用状况，国外如欧洲物料搬运协会（FEM）《货架设计规范》人工存取货物搁板货架设计、日本（JIS）工业用货架等标准。

三、标准编制主要过程

江苏六维物流设备实业有限公司（以下简称六维）于2012年6月确定了标准起草工作组及人员。2012年7月8月间标准起草人员对标准修订的总体思路和具体技术方案提出了初步意见，2012年8月～10月间标准起草人员走访了与搁板式货架设计、制造、应用、研究有关的多个单位，初步确定了参编单位并于2012年10月报全国物流标准化技术委员会及全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会、全国物流仓储设备标准化技术委员会进行审批，最终确定了参编单位名单及标准起草人员。标准起草人员在这些工作的基础上，于2013年12月底编写完成了该标准讨论稿的初稿。

2014年1月14日至15日在南京召开了编制工作会议，会上工作组成员就六维标准起草人员提交的文本进行了逐章、逐条的讨论与修改。2014年12月17日，由标准工作组起草人员定稿，形成了标准征求意见稿的初步文稿，并递交到全国物流标准化技术委员会及全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会、全国物流仓储设备标准化技术委员会。

2015年1月29日，由全国物流标准化技术委员会及全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会、全国物流仓储设备标准化技术委员会主持在北京召开了标准结构研讨会，行业主要供方企业代表、主要用户代表、国内有关专家参加了会议，提出了多条修改意见。标准工作组起草人员对文本又进行了认真修改，主要如下：

- 取消了范围中的环境温度；参考欧洲物料搬运协会FEM10.2.06人工存取货物搁板货架设计，将标准范围修订明确为人工存取货物，并且一次人工搬运货物单元荷载不大于25Kg；为了保证货架使用符合标准中规定的性能要求，明确提出了“本标准不适用于支撑建筑物构件的货架（库架合一式货架）及移动式存储货架；不适用于人员攀爬货架”。

- 添加了“分隔板（网）”的术语和定义；

- 添加了“层板插销”的术语和定义，可以更好地阐述结构性层板结构；

- 补充了层板防火的结构要求；

- 第5章“材料”的选用进行了修改，提出了货架主要结构件的材料使用基本要求。

- 第6章“尺寸及允许偏差”中的条款进行了修改，规定了轻、中、重型货架货格的尺寸要求

及货架组装偏差要求。

6） 专家提出的货架垂直荷载及梁的扭转角、水平荷载性能要求问题，标准起草单位再次进行了垂直荷载作用下的强度、刚度试验及水平荷载作用下的稳定性试验，参考FEM、JIS标准及国内现行有关标准，对货架的变形要求进行了验证及修订。于2015年3月15日~4月18日完成试验，并编写了试验报告。

7） 第7章中的7.5货架性能试验方法进行了修改，参考了CES23:90《钢货架结构设计规范》中的水平荷载试验方法。考虑水平荷载的两种状况：1）由货架结构件初弯曲、安装偏差、满载时荷载偏心、人工存取货物及储运机械的轻度碰撞等因素所引起的水平荷载；2）有抗震要求的地震水平荷载。

8） 关于使用寿命问题。我们查阅了欧洲物料搬运协会（FEM10.2.06）标准，确定货架荷载，设计工作寿命至少为十年。这不能理解为对货架真实工作寿命做出的任何保证，应注意到在频繁加卸载的位置发生低周疲劳破坏的可能性，比如在上下货的位置。确保货架正确使用和及时修复损伤是货架使用者的责任，大多数货架的工作寿命取决于使用期间的磨损和损坏情况，或者其腐蚀情况。这些都无法在设计阶段预先确定，也不包含在这些条款之中。本标准不宜明确规定货架的使用寿命。

国内货架产品的设计性能要求与国外同类产品的设计要求基本相同。由于国内各货架制造企业产品结点连接结构的多样性，本标准起草人员只对六维货架立柱与横梁柱卡插接式结构进行了低周抗疲劳试验，试验验证了立柱卡孔、柱卡、卡爪、焊逢疲劳开（断）裂及局部屈曲。试验获得额定荷载下正常使用频次，根据用户日常正常使用频次初步计算结点预期使用寿命。结点疲劳试验在本标准中不作要求。

标准起草人于2015年12月完成了文本征求意见稿。

- 标准编制原则

为适应我国仓储行业发展的需要，提供搁板式货架规范化制造和验收依据，特制订本标准。本标准范围适用于用型钢制成的构件、组装而成的搁板式货架，明确为人工存取货物，并且一次人工搬运货物单元荷载不大于25Kg。为了保证货架使用符合标准中规定的性能要求，明确提出了不适用于支撑建筑物构件的货架（库架合一式货架）及移动式存储货架，不适用于人员攀爬货架。

本标准中的尺寸偏差及性能要求，是搁板式货架能够完全使用的重要指标，本着经济、合理并符合目前国内制造企业能够实现为前提的最基本要求。

编制本标准综合考虑到使用要求、国内制造设备情况、荷载性质、材料供应及制作安装条件等因素，编制了术语和定义、分类与标记、材料及外观、结构、尺寸及允许偏差、涂覆要求，垂直荷载、水平荷载性能要求，试验方法等。

在本标准的编制中遵循：以促进行业发展、规范产品生产、不违反国家现行规定的原则，与国际标准同步接轨又要适应国内行业特色进行本标准的编制，引用和参照的标准融合了钢结构及现有货架标准的相关要求，形成本标准的要求。

积极采用国际标准和国外先进标准是我国的一项重要技术经济政策，是技术引进的重要组成部分。制订标准应做到技术先进，经济合理，安全可靠，适合国情，使之成为世界先进水平。

按照上述精神和要求，对本标准的制订，主要参考了日本标准：JIS Z0620：1998《工业用货架》、欧洲物料搬运协会标准（FEM10.2.06）《货架设计规范》中人工存取货物搁板货架设计、CES23:90《钢货架结构设计规范》、GB 50017-2003《钢结构设计规范》、GB 50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》及《钢结构设计手册》等。标准制订还考虑了国内本行业现状，并吸收了近年来行业在产品制造、试验研究等方面取得的经验和成果。

本标准的编写是依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》。

五、标准主要内容及论据

1  范围

搁板式货架制造主要是用冷弯薄壁型钢生产，将范围限定在由型钢制成的立柱、横梁、托梁和层板（钢制）等构件组成的，是国内外行业内普遍认可的搁板式货架基本概念。规定了搁板式货架的术语和定义、分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

参考欧洲物料搬运协会标准（FEM10.2.06）《货架设计规范》中人工存取货物搁板货架设计，将标准范围明确为人工存取货物，并且一次人工搬运货物单元荷载不大于25Kg（FEM10.2.06设计规范标准范围中的规定）；为了保证货架使用符合标准中规定的性能要求，明确提出了“本标准不适用于支撑建筑物构件的货架（库架合一式货架）及移动式存储货架，不适用于人员攀爬货架”。

2  术语和定义

明确了标准中所用到的术语和定义符合GB/T 18354《物流术语》和WB/T 1042-2012《货架术语》，对于新增的术语和定义的描述则根据制造企业通行的方法定义。

3  分类与标记

3.1  分类中：

1） 结构形式分类是根据目前国内搁板式货架中常用结构进行的，主要分为横梁式、托梁式和无梁式结构。

2） 载重级的分类参照国家物资行业标准WB/T 1043-2012《货架分类及代号》中的分类方法，分为轻型、中型和重型。

3） 其它分类参考了行业内现行的常用分类方法，如层数分类。层数是搁板式货架设计、安装、使用过程中的重要概念。

3.2  标记方法是按照现行业内普遍采用的方法进行的，主要考虑要简单明了，能够表明货架主要特性。

4  材料

钢材必须具有适宜冷加工、焊接和电镀的特性，性能及化学组成符合结构用钢材的国家标准。

搁板式货架主要构件的材料选择要求，参考了GB/T 30675《阁楼式货架》、CES23:90《钢货架结构设计规范》、GB 50017-2003《钢结构设计规范》、GB 50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》和JIS Z0620：1998《工业用货架》、欧洲物料搬运协会（FEM）标准中有关材料的选择要求，符合国内相应的材料标准。

5  要求

本章是标准中的核心内容。条款规定了搁板式货架所应满足的技术要求和试验方法，主要参照CES23:90《钢货架结构设计规范》、JIS Z0620：1998《工业用货架》、欧洲物料搬运协会（FEM）标准和目前国内已发布的GB/T 30675《阁楼式货架》、WB/T1044-2012《托盘式货架》、GB 50011《建筑抗震设计规范》标准的相关条款而制定。

5.1  外观

条款规定了搁板式货架构件制作外观的一般要求。

5.2  结构

条款主要根据搁板式货架的结构特点和安装特点而进行编制的，采用国内外通行的插接组合式结构。

1）对货架结构的配置及连接方式进行了规定；

2）由于托梁式货架中间层宽度方向无刚性连接，层板结构是非结构性层板（不起支撑货架框架作用的层板为非结构性层板），高度大于2500mm时易失稳，为保证货架框架结构的整体稳定性及人员装卸货物时防止货架倾覆，要求加设支撑结构，即立柱片设置横斜撑、货格背面设置垂直拉杆；

3）横梁式货架货格有效宽度W≥2000mm时宜在横梁之间设置水平拉杆，因过长的横梁受载后易发生过大的侧面弯曲，即横梁侧面位移，易造成非支撑结构层板脱落；

4）中型货架多为托梁式结构及P型横梁式结构，其立柱、托梁、横梁的截面规格及钢层板结构国内外行业中基本类同，机械性能相对固定，为了合理的使用材料及结构特性，做到易于组织生产、安装、维护，进深D＞900mm时货架宜采用三立柱片结构，这样，货架结构件通用互换性较好，另外，从人工存取货物人性化考虑，进深D＞900mm时宜在货格宽度方向两面存取作业。

5.3 尺寸及允许偏差

1）轻型货架宽度900mm≤Wa≤1800mm、进深300mm≤Da≤600mm，中型货架宽度900mm≤W≤2000mm、进深330mm≤D≤2000mm，货格的高度方向上、下可调节距采用25mm的倍数，是考虑目前普遍的实际应用。重型货架的货格有效宽度、立柱片宽度现行标准GB/T 27924-2011中4有规定，国内普遍采用。钢层板的高度采用25mm、30mm、40mm，都是国内现有主要生产厂家优先采用的尺寸。

2）表1中货架的外形尺寸是指一个主架或一个主架与副架（副架可多个）组装在一起形成的独立组合体，即一组货架。其尺寸允许偏差是考虑到目前国内厂家普遍能达到的基本偏差要求。

3）表1中货架立柱顶部水平偏差（垂直度）是在满足使用强度、刚度及稳定性要求前提下普遍达到的基本偏差。另外，考虑到与欧洲物料搬运协会（FEM）标准中尺寸允许偏差条款的要求相一致，将货架偏差要求规定为安装初始水平偏差≤立柱高度的1/350，参考了FEM10.2.06中1.13中的规定。

4）表1中货格高度、宽度偏差，层板高度偏差，是目前国内生产厂家普遍能达到的基本偏差要求。

尺寸允许偏差要求的提出，首先参考了已发布的货架行业标准的尺寸偏差要求；同时也广泛采纳了目前主要制造厂多年的实际控制限制，并得到了相关单位的验证。

- 5.4  涂覆

给出了喷塑或喷漆、电镀锌、热镀锌等的防腐要求，涂层厚度和附着力的要求，以满足基本使用要求为基础。参考了GB/T 30675《阁楼式货架》中6.1的规定。

5.5  性能

5.5.1 垂直荷载作用下的变形量（强度、刚度）

钢结构的强度、刚度直接考核指标是材料在载荷的作用下其弹性变形应控制在一定的范围内，且留有一定的余量或安全系数，因此，在本要求中，将强度、刚度指标分别按两个指标进行考核：1）额定载荷下的变形量；2）在货格最不利位置加载一个最大单位荷载作用，不得发生永久变形。确保货架在正常使用条件下的安全和使用，给产品的制造和验收提供参考依据。

垂直荷载作用下的变形量是指货架承载梁及层板，在额定荷载作用下允许下挠的最大变形，反应承载梁的强度、刚度特性。横梁和托梁的下挠≤L/200、扭转角≤6°，参考了FEM10.2.06《货架设计规范》人工存取货物搁板式货架设计2.3.4中的变形限值要求，也符合国内现行货架有关标准要求。

“在额定荷载下，再在货格最不利位置加载一个最大单位荷载作用，不得发生永久变形”，该要求参考了FEM10.2.06《货架设计规范》人工存取货物搁板式货架设计。货架使用要求一般是不允许超载的，在货架合适的位置必须永久性设置荷载标志，但货架设计是要考虑一定超载及偏载情况下的安全问题的，超载量规定为人工一次存取货物最大单位荷载。由于货架的主要承载构件横梁（或托梁）和层板及连接构件是用钢板制作的，特别是横梁（或托梁）、钢层板为薄壁冷弯结构，易发生局部屈曲，在最不利位置超载验证构件不发生永久变形是保证货架正常使用不可缺少的条件。

本标准编制人员广泛采纳了目前主要制造厂多年的实际控制限制，并得到了相关单位的验证，主要编制单位六维也再次进行了验证。

5.5.2 水平荷载作用下的变形量（稳定性）

水平荷载作用下的变形量是指货架在水平荷载作用下，货架立柱层间、立柱片横斜撑间隔结点或顶部结点在宽度方向和进深方向的水平位移，是货架稳定性的重要特性。通常情况下的水平力，是指由货架结构件的初弯曲、安装偏差、荷载偏心以及人工存取作业、储运机械的轻度碰撞等因素所引起的水平力；货架有抗震要求的是指地震水平作用力。

货架为人工存取货物，根据使用的环境及用户安全作业要求，本标准给出了稳定性的要求。该要求参考了GB/T30675《阁楼式货架》、JIS Z0620：1998《工业用货架》、欧洲物料搬运协会（FEM）《货架设计规范》以及CES23:90《钢货架结构设计规范》中有关条款。

1）本标准中的稳定性指标，参照了GB/T 30675《阁楼式货架》、JIS Z0620：1998《工业用货架》、欧洲物料搬运协会（FEM10.2.06）《货架设计规范》标准中的规定，其限值和试验方法类同，检测货架立柱层间、立柱片横斜撑间隔结点或顶部结点的水平位移量。

2）为保证该指标要求的正确性、有效性、适宜性，检测方法的可行性，编制小组对垂直、水平荷载作用下的变形量按本标准规定的试验方法分别对横梁式、托梁式和无梁式的产品进行了验证试验，所得的结果均在本标准规定的限值内。验证试验结果见垂直荷载、水平载荷试验报告。

3）鉴于实际状态下，要完全满足产品的试验条件，现场的实际条件不一定能满足全部试验要求，特别是多层产品尤其如此，因此在本标准的7.5.2.7中给出了“货架的稳定性（水平荷载下的位移）也可用有限元计算的方法取代实物试验”，以简化试验和提高实际可操作性。该条款在GB/T 30675《阁楼式货架》、JIS Z0620：1998《工业用货架》、欧洲物料搬运协会（FEM）《货架设计规范》标准中也是如此阐述的。

6  试验方法

试验的目的是为了获得设计时所用的基本性能数据（设计试验）以及质量保证，即一旦产品投入使用可始终满足产品的技术要求（质量保证试验）。

设计试验通常是设计和发展过程的一部分，以获取基本数据、确定构件或整体的理论或实际性能。只有当产品规格发生重大改变时，才需要重复进行试验，试验的主要内容：

- 材料机械性能试验

- 短柱试验

- 柱的受压试验

- 扭转屈曲检验

- 柱卡弯曲试验

- 柱卡松动试验

- 柱卡剪切试验

- 框架剪切刚度试验

- 柱截面弯曲试验

10）梁弯曲试验

11）层板试验

12）层板与柱连接的弯曲试验

13）整体试验

制造商应进行质量保证试验以确保产品始终满足设计要求。一般来说，设计试验足以保证材料规格的正确以及成品与产品图一致。制造商在日常产品交付给用户中并不需要为保证质量而进行以上所述的全部试验。

本标准所述性能试验（垂直荷载试验和水平荷载试验）为搁板式货架使用的强度、刚度试验和整体稳定性试验，是产品交付质量保证必不可少的要求，是最有代表性的产品性能。因此，在本标准中提出。

6.1 横梁（或托梁）和层板垂直荷载的试验方法

货格为均布额定荷载，按GB/T 30675-2014中7.4.1.1和7.4.1.2的方法进行。在均布额定荷载下，再在货格最不利位置加载一个最大单位荷载，24h后卸载，用目视和手感的方法检验构件，不得发生永久变形（或局部屈曲）。在不能一次性判定货格承载最不利位置时，对认为有可能是最不利位置都要进行试验验证。

试验方法参考欧洲（FEM10.2.06）《货架设计规范》中梁的弯曲试验、层板试验，参考了国内现行有关货架标准。

6.2 水平荷载作用下的变形量（稳定性）试验方法

水平荷载试验是为了检测货架能否达到本标准6.5.2规定的稳定性要求。试验的方法引用和参考了GB/T 30675《阁楼式货架》、WB/T1044-2012《托盘式货架》、JIS Z0620：1998《工业用货架》、欧洲物料搬运协会（FEM10.2.06）《货架设计规范》及CES23:90《钢货架结构设计规范》有关水平荷载试验方法。

水平力考虑了两种情况：

1）由货架结构件的初弯曲、安装偏差、满载时荷载偏心、人工存取作业、储运机械的轻度碰撞等因素所引起的水平力。水平影响系数，A类（横梁式）货架水平影响系数a1取值为0.015，B、C类（托梁式、无梁式）取值为0.01，主要引用和参考了CES23:90《钢货架结构设计规范》中4.3.2和欧洲物料搬运协会FEM10.2.06人工存取货物搁板式货架中2安全性、荷载和缺陷。该水平力作用下稳定性要求不包含地震因素的影响，是最基本的通用要求。

2）货架有抗震要求时的地震水平力，水平地震影响系数（a1≥0.1）应根据货架安装地区抗震设防烈度确定，取值应符合GB 50011的规定。有抗震要求的货架，才考虑地震水平力作用的安全问题。

注：因搁板式货架一般在室内安装使用，本标准未考虑风荷载对货架稳定性的影响。

承载力调整系数通常取1.0，表示在做水平荷载试验时，货架满载（额定荷载）。这是参考了欧洲物料搬运协会（FEM）《货架设计规范》中的有关要求，也是目前的通常做法。

水平荷载的加载位置及测试位置：

1） 托梁式货架

层板为非支撑结构件，仅能传递柱和层板之间竖向力，不能传递水平力。因此，水平力的加载位置及水平位移测试位置，在货架立柱与顶支撑梁连接处。如果货架在中间层加设支撑梁，就要在立柱与顶支撑梁和中间支撑连接处同时加载水平力并测试水平位移。

2） 无梁式货架

一般将顶层层板和底层层板作为支撑结构件，这主要反应在层板与立柱的连接方式上，顶、底层层板用连接板及螺栓与立柱进行固接。而中间层层板用层板插销与立柱连接，层板作为非支撑结构件，不传递水平力。因此，水平力的加载位置及水平位移测试位置，在货架立柱与顶层层板连接处。

3） 横梁式货架

横梁式货架多为中、重型货架。层板为非支撑结构件，传递水平力为各层横梁。因此，水平力的加载位置及水平位移测试位置，在立柱与各横梁连接结点处。横梁式货架立柱片一般都要设置横斜撑，而横斜撑支撑节点间的水平位移量也要进行检测，测试位置在立柱受垂直荷载最大的底部横斜撑节点位置。

货架的稳定性试验，也可用有限元计算的方法取代实物试验。这在GB/T 30675《阁楼式货架》、JIS Z0620：1998《工业用货架》、欧洲物料搬运协会（FEM）《货架设计规范》及CES23:90《钢货架结构设计规范》中都有这方面的阐述。

六、与我们有关法律、法规和其它强制性标准的关系

本标准与我国现行法律、法规和其它强制性标准无矛盾。

七、重大意见分歧的处理结果和依据

无重大意见分歧。

八、标准贯彻实施建议

本次制订是对搁板式货架产品标准的新制定，吸收了大量国内、外相关先进标准的技术内容，可以说标准技术内容丰富、先进、可行。为了更好地贯彻实施本标准，建议标准发布后组织标准宣贯会议，会上由主编单位介绍标准修订的指导思想和主要技术内容，这样可保证执行标准的正确性及提高该行业的技术水平。

《搁板式货架》国家标准编制小组

2015年12月8日