ICS 35.240.60

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

托盘共用系统电子标签(RFID)应用规范

Application Specification of RFID Tag in Pallet Pooling System

征求意见稿

（本稿完成日期：2015-01-20

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.基本要求	2

5.技术参数要求	3

6.资产编码体系	3

7.安装要求	5

8.测试方法	6

9.作业流程	6

10.信息提示	7

11.异常情况的处理	7

附注 非联运托盘类资产类型参考代码

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC269)提出，由全国物流信息标准化技术委员会(SAC/TC267)和全国物流标准化技术委员会(SAC/TC269)共同归口。

本标准起草单位：中包精力托盘共用系统有限公司等。

本标准主要起草人： 余渡元、汤红梅

托盘共用系统电子标签应用规范

- 范围

本标准规定了托盘共用系统的循环共用资产运营管理以电子标签作为信息载体的基本要求、技术参数要求、资产编码体系、安装要求、测试方法以及应用作业流程等内容。

本标准适用于托盘共用系统中循环共用资产的运营管理所涉及的电子标签设计和应用，可应用于作为循环共用资产的塑料、木质、钢质和其它材质的联运平托盘、箱式托盘以及相匹配的包装容器和物流器具，不适用于仅作为一般商品的托盘或托盘箱等。

- 规范性引用文件

  - 引导语

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - 文件清单

GB/T 2934 		联运通用平托盘 主要尺寸及公差

GB/T 3716 		托盘名词术语

GB/T 4798.2 	电工电子产品应用环境条件 第二部分：运输

GB/T 4798.10 	电工电子产品应用环境条件 导言

GB/T 4995 		联运通用托盘 性能要求

GB/T 12905 		条码术语

GB/T 15234 		塑料平托盘

GB/T 18354 		物流术语

- 术语和定义

GB/T 3716、GB/T 18354、GB/T 12905确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 托盘共用系统资产与资产池  Assets For Pallet Pooling

由托盘共用系统运营主体负责运营管理的、以实现循环、共享、共用为目的的、由联运平托盘/箱式托盘以及与之相匹配的包装容器和物流器具等实物称为托盘共用系统资产。

由上述众多的可循环共用的资产而构成资产集合称为托盘共用系统资产池。

  - 托盘共用系统资产管理  E-Asset Management(EAM)

以信息化手段对托盘共用系统资产进行追踪、计划、供应、调配、审计、结算等运营管理工作，保障资产安全和有效利用。

  - 资产编码体系  EAM Barcode Numbering System

用于资产池中单个资产编码的规则和定义。

  - 资产代码  Identifier For Asset

用于唯一标识托盘共用系统的单个资产。

- 基本要求

  - 电子标签的基本要求

电子标签的基本要求主要包括外观和结构要求、物理特性要求、基本功能要求。

    - 电子标签的外观和结构要求

a）电子标签在外观形态上包含硬质材料封装和柔性材料封装两大类。

b）电子标签在结构上需包含标识、标签本体、固连三部分，其中：

-电子标签标识应至少具备可以肉眼识别的序列号。

-电子标签本体至少包含射频芯片和标签天线两部分。

-电子标签固连主要用于标签在共用资产的表面进行安装和固定。

- 电子标签不应有干扰性能的缺陷或者视觉可见的切割碎片、尘埃、折叠、破损、折痕、擦痕或突点。

- 电子标签表面标识有印刷或打印时，图形与文字应清晰、端正，并符合相关国家标准的要求。

    - 电子标签的物理特性要求

a) 温度、湿度要求见表一

表一

| 环境条件 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 工作 | -20℃～50℃ |
|  | 清洗 | -40℃～140℃ |
|  | 贮存运输 | -25℃～55℃ |
| 相对湿度 | 工作 | 5%～90% |
|  | 贮存运输 | 5%～93% |

在此条件范围内，存储在电子标签的数据不应改变，电子标签封装体不应变形。

b) 抗紫外线。电子标签能够抵抗能量为15W.s/CM²的紫外线照射，存储在电子标签的数据不应改变，并能进行正常读写。

c) 抗X射线。电子标签能够抵抗能量70-140keV，剂量0.1Gy的X射线照射，存储在电子标签的数据不应改变，并能进行正常读写。

d) 抗静电。使用储能电容150pF±15pF,放电电阻330Ω±33Ω，充电电阻50Ω~100Ω的静电放电装置，设定电压为6KV，对电子标签正面选择6个均匀分布的点，进行接触放电，存储在电子标签的数据不应改变，并能进行正常读写。

e) 抗静磁场。电子标签垂直与磁力线方向，以10mm/s的速度，通过强度为640kA/m的静磁场装置，存储在电子标签的数据不应改变，并能进行正常读写。

f) 读写时间。单枚电子标签与读写器完成一次读写的时间不应超过1s。

g) 读写距离。在等效辐射功率为2W时测量的读距离为0m～10m，写距离为0m～6m；

h) 使用寿命。数据保持时间不应小于10年，可擦写次数不应小于10万次。

    - 电子标签的基本功能要求

电子标签应至少具备以下基本功能要求：

- 应具备与读写器之间进行无线数据通信的能力,其中读写器既可以是装设在固定或是移动装置上的设备，也可以是手持的移动设备；

- 应可以保存标识共用资产的信息并且可以关联共用资产上货物的基本信息；

  - 应用安全和基本管理措施

- 具备抗冲撞、抗摩擦、抗腐蚀、抗震动、抗液体浸泡等物理方面的安全保证和防护能力；

- 具备抗干扰、防数据丢失、防数据篡改、防数据被非法获取等电子方面的安全保证和防护能力。

- 电子标签在我国设置和运用时应遵守国家以及使用地当地政府有关安全和射频方面以及其他关于辐射及射线对人体影响的规定。

- 电子标签应在军事和非军事的辐射波对人体的安全允许范围内使用。在公开的场地，射频识别设备辐射波的释放强度应符合非军事射线标准，不得超过国家制定的非军事射线的范围。

- 技术参数要求

  - 空中接口通信要求

托盘上电子标签与读写器之间的通信符合ISO/IEC 18000-6:2004或者ISO/IEC 18000-6:2004/Amd 1:2006的要求。

  - 电子标签的工作频率

工作频率为840.50 MHz～844.5MHz或920.50 MHz～924.5MHz。

  - 电子标签存储容量

用户可编码(EPC)的存储容量不应小于96位，且具有唯一不可更改厂商编号（UID or TID）。常规超高频标签的用户区512bits，16进制A-F，0-9，为128个字符；32进制A-Z，0-9，为64个字符。

- 资产编码体系

电子标签的编码分为三个区，即全球唯一识别区（TID）、用户识别区(UID)和EPC区。托盘共用系统资产运营管理所涉及的资产代码使用EPC区进行编码，主要由资产运营管理方使用；资产使用方（租赁方）可以使用标签的用户识别区(UID)编码。资产代码的长度通常为12字符或16字符，分别以EAM 96位编码与EAM 128位编码两种方式表示（EAM—资产管理缩写）。

- 6.1 资产代码结构

资产代码由所有者识别码、资产类型码、序列号和校验码组成，通常由12或16个字符组成见表二。

表二

| 结构种类 | 所有者识别码 | 资产类型代码 | 序列号 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构一 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 结构二 | 3 | 3 | 9 | 1 |

a）结构一：EAM96位12字符编码见表三

该方式采用32进制，是针对资产所有者较少或资产类型较少的情况。该编号系统允许大写字母数字的ASCII字符不包括A，E，I，O和U的序列号，每个资产所有者将允许有194418000项资产。示例：XPP1BBBB005G，其中，XP为资产所有者“XP公司”的识别码，P1为资产类型，BBBB005为资产的序列号，G为校验码。

表三

| 项目 | 所有者识别码 | 资产类型代码 | 序列A段 | 序列B段 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位数 | 16 | 16 | 32 | 24 | 8 |
| 字符数 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 人工可读字符集 | A-Z,0-9 | A-Z,0-9 | B-Z | 0-9 | A-Z,0-9 |

资产代码由以下部分组成：

-2个字符的字母数字所有者代码

-2个字符的字母数字资产类型代码

-7个字符长的字母数字顺序码（不包括A、E、I、O、U）（由系统自动生成）

-1位校验位（由系统计算出）。

b) 结构二：EAM128位16字符编码见表四

该方式采用32进制，是针对资产所有者较多或资产数量较大的情况。该编号系统允许大写字母数字的ASCII字符不包括A，E，I，O和U的序列号，每个资产所有者将允许有26439622160671项资产。示例：XPPP1ABBBBB001BC，其中，XPP为资产所有者“XPP公司”的识别码，P1A为资产类型，BBBBB001B为资产的序列号，C为校验码。

表四

| 项目 | 所有者代码 | 资产类型代码 | 序列A段 | 序列B段 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位数 | 24 | 24 | 40 | 32 | 8 |
| 字符数 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 人工可读字符集 | A-Z,0-9 | A-Z,0-9 | B-Z,0-9 | 0-9,B-Z | A-Z,0-9 |

资产代码由以下部分组成：

-3个字符的字母数字所有者代码

-3个字符的字母数字资产类型代码

-9个字符长的字母数字顺序码（不包括A、E、I、O、U）（由系统自动生成）

-1位校验位（由系统计算出）

- 6.2 编制规则

- 6.2.1 所有者识别代码

采用2个字符或3个字符的32进制ASC码，由中国物品编码中心或行业组织负责分配和管理，根据标签容量和实际需要可作适当转换。如：XP公司，代码转换为XP(EAM 96位)或XPP(EAM 128位)。

- 6.2.2 资产类型代码

采用2个字符或3个字符的32进制ASC码，通常分为联运托盘(P)与非联运托盘类。非联运托盘类资产的类型代码可参考：可折叠塑料物流周转箱(F)、不可折叠塑料物流周转箱(R)、木包装箱(W)、金属箱或仓储笼(S)和特种托盘(X)。资产类型代码使用其英文的首字母，比如，“托盘”选其英文“PALLET”的首字母“P”，其它依此类推。

以2个字符作为基础，当使用3个字符表示资产类型时，即在通常定义的2个字符资产代码后面再增加一个附加码，这个附加码由资产实物的高度来确定（见附录表六）。联运托盘类资产类型代码见表五。

表五  联运托盘类资产类型代码

| 序号 | 尺寸 | 材质 | 动载 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200mm×1000mm | 木质 | 1.5吨以下 | P0 |
| 2 |  | 塑料 |  | P1 |
| 3 |  | 金属 |  | P2 |
| 4 |  | 其它 |  | P3 |
| 5 | 1100mm×1100mm | 木质 |  | P4 |
| 6 |  | 塑料 |  | P5 |
| 7 |  | 金属 |  | P6 |
| 8 |  | 其它 |  | P7 |

| 9 | 1200mm×1000mm | 木质 | 1.5吨以上 | P8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 塑料 |  | P9 |
| 11 |  | 金属 |  | PA |
| 12 |  | 其它 |  | PB |
| 13 | 1100mm×1100mm | 木质 |  | PC |
| 14 |  | 塑料 |  | PD |
| 15 |  | 金属 |  | PE |
| 16 |  | 其它 |  | PF |

非联运托盘类资产的类型代码参见附录。

6.2.3 校验码

校验码为1位数字/字符，用于检验整个编码的正误和识别资产运营管理方。校验码的计算方法见GB 12904，或者由资产运营管理方自行确定计算方法。

6.2.4 序列号

序列号由7位或9位字母与数字的顺序码（不包括A、E、I、O、U），由资产所有者自行分配。它在一个资产类型内标识一个特定的资产，具有唯一性。

示例一：XPPDBBBB005G，其中，XP为资产所有者“XP公司”的识别码，PD为资产类型——规格为1100×1100、动载在1.5吨以上的塑料托盘，BBBB005为资产的序列号，G为校验码。

示例二：XPPS5ABBBBB001BC，其中，XPP为资产所有者“XP公司”的识别码，S5A为资产类型——规格为1500mm×1100mm、高度在1100-1200mm的金属仓储笼，BBBBB001B为资产的序列号，C为校验码。

- 安装要求

  - 适用的循环共用资产

符合有关标准规定的塑料、木质、钢质和其它材质的联运平托盘、箱式托盘以及相匹配的包装容器和物流器具。

  - 电子标签

电子标签不应超出共用资产的实物外廓，电子标签的大小，封装后的尺寸（长×宽×高）应与实物相匹配，以托盘为例，其尺寸不大于150mm×95mm×35mm。

根据具体应用环境，电子标签在托盘上的安装位置应易于电子标签的读写。

电子标签应安装牢固，不易发生挤压、拆卸、擦碰和跌落等，且不能使资产实物结构和完整性低于维修要求。

- 测试方法

  - 性能要求测试

按ISO/IEC 18046-3:2007中测试进行，应符合4.1.2中规定的要求。

  - 带电子标签的托盘测试

电子标签安装到托盘后，按ISO/IEC 18046-3:2007进行测试，应符合8.1中规定的要求。

- 作业流程

托盘共用系统的电子标签可以使用移动设备、固定设备或手持设备完成作业操作。

  - 数据更新

在托盘开始进入一个新的循环周期时，需要首先完成数据更新操作，具体包含以下两类操作：

- 初始化：要求完成托盘所有者代码的一次性写入，以及其他存储空间的格式化操作。

- 流水号更新：要求完成托盘流水号的写入操作，并更新托盘使用状态。

  - 数据关联

货物单元通过人工或设备码放到共用资产实物上，要求将货物单元信息与托盘流水号进行关联，并更新共用资产的使用状态。

  - 数据操作

a) 在托盘进入业务周期后，当托盘上的货物发生调整时，要求更新托盘使用状态。

  - 在托盘进入业务周期后，当以托盘为单位的成品货物发生交接、点数、出库、入库、盘点和移库以及运输、装卸等操作时，不要求更新托盘使用状态。

  - 标签核验

在托盘结束一个循环周期时，要求对电子标签损毁情况进行核验，核验合格后才可以进入下一个使用循环周期。

- 信息提示

在对电子标签进行数据操作时，操作的状态以及结果可以通过信号灯或是显示屏等设备显示，以便进行相应处理。

其中，信号灯至少分为绿色、红色、黄色三种颜色，它们所代表的含义分别为：①绿色：状态正常；②红色：状态不正常；③黄色：自定义、特殊状态。

- 异常情况的处理

电子标签出现物理性损坏、不能被读取、工作场景出现设备断电等异常情况时，要有相应的处理方法。包括但不限于：①电子标签物理性损坏或正常读取测试不通过时，人工调换托盘上的电子标签；②工作场景出现设备断电情况时，启用不间断电源，或使用带有独立电源的设备，如手持读写器等进行临时作业。

- （资料性附录）
非联运托盘类资产类型参考代码

表一、可折叠塑料物流周转箱类资产代码

| 序号 | 尺寸 | 代码 | 序号 | 尺寸 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300mm×200mm | F0 | 9 | 365mm×275mm | F8 |
| 2 | 400mm×300mm | F1 | 10 | 435mm×325mm | F9 |
| 3 | 600mm×400mm | F2 | 11 | 550mm×365mm | FA |
| 4 | 800mm×600mm | F3 | 12 | 650mm×435mm | FB |
| 5 | 1000mm×400mm | F4 | 13 | 730mm×365mm | FC |
| 6 | 1200mm×500mm | F5 | 14 | 1100mm×365mm | FD |
| 7 | 1200mm×1000mm | F6 | 15 | 1100mm×1100mm | FE |
| 8 | T12系列其它 | F7 | 16 | T11系列其它 | FF |

表二、不可折叠塑料物流周转箱类资产代码

| 序号 | 尺寸 | 代码 | 序号 | 尺寸 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300mm×200mm | R0 | 9 | 365mm×275mm | R8 |
| 2 | 400mm×300mm | R1 | 10 | 435mm×325mm | R9 |
| 3 | 600mm×400mm | R2 | 11 | 550mm×365mm | RA |
| 4 | 800mm×600mm | R3 | 12 | 650mm×435mm | RB |
| 5 | 1000mm×400mm | R4 | 13 | 730mm×365mm | RC |
| 6 | 1200mm×500mm | R5 | 14 | 1100mm×365mm | RD |
| 7 | 1200mm×1000mm | R6 | 15 | 1100mm×1100mm | RE |
| 8 | T12系列其它 | R7 | 16 | T11系列其它 | RF |

表三、木包装箱类资产代码

| 序号 | 尺寸 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000mm×600mm | W0 |
| 2 | 1200mm×500mm | W1 |
| 3 | 1200mm×1000mm | W2 |
| 4 | 1100mm×550mm | W3 |
| 5 | 1100mm×1100mm | W4 |
| 6 | 其它 | W5 |

表四、金属箱和仓储笼类资产代码

| 序号 | 尺寸 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 800mm×600mm | S0 |
| 2 | 1000mm×600mm | S1 |
| 3 | 1200mm×1000mm | S2 |
| 4 | 1100mm×550mm | S3 |
| 5 | 1100mm×1100mm | S4 |
| 6 | 1500mm×1100mm | S5 |
| 7 | 其它 | S6 |

表五、特种托盘类资产代码

| 序号 | 尺寸 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 800mm×600mm | X0 |
| 2 | 1200mm×800mm | X1 |
| 3 | 1200mm×900mm | X2 |
| 4 | 1100mm×1300mm | X3 |
| 5 | 1100mm×1300mm | X4 |
| 6 | 1200mm×1200mm | X5 |
| 7 | 1200mm×1400mm | X6 |
| 8 | 1200mm×1600mm | X7 |
| 9 | 1200mm×1800mm | X9 |
| 10 | 1200mm×2200mm | XA |
| 11 | 其它 | XB |

注：有关周转料架类的资产可参考特种托盘类进行编码。

表六、资产代码的附加码

| 序号 | 资产实物的高度 | 资产代码的附加码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200mm以下 | 0 |
| 2 | 200mm—300mm | 1 |
| 3 | 300mm—400mm | 2 |
| 4 | 400mm—500mm | 3 |
| 5 | 500mm—600mm | 4 |
| 6 | 600mm—700mm | 5 |
| 7 | 700mm—800mm | 6 |
| 8 | 800mm—900mm | 7 |
| 9 | 900mm—1000mm | 8 |
| 10 | 1000mm—1100mm | 9 |
| 11 | 1100mm—1200mm | A |
| 12 | 1200mm以上 | B |