### 《共用系统塑料平托盘质量》国家标准编制说明

### 一、任务来源

《共用系统塑料平托盘质量》国家标准项目（编号：20120497-T-469）是国家标准化管理委员会下达的《2012年国家标准制修订计划》的项目之一。标准由全国物流标准化技术委员会提出并归口，浙江特耐适集装器具有限公司负责起草。

### 二、标准编写意义

随着物流现代化步伐的加快，我国的托盘年产量正在快速增长，其中塑料托盘增长速度最快，占有量已达15%左右，并随着共用系统建设的发展和节材代木项目的推进，性价比较高的长寿命塑料托盘的产量还将逐年增加。

经过研究表明，在满足相同强度与刚度要求的前提下，共用系统用塑料托盘的寿命是同类木托盘的4倍以上，周转成本远远低于木托盘等其它托盘，便于清洁消毒，便于回收利用，越来越受到现代物流企业和制造业的青睐；由于木质平托盘不能清洗和消毒，钢托盘易锈，塑料托盘特别为卫生要求高的食品、饮料、和医药等行业单元包装的首选。

成立于1991年的欧洲托盘委员会（EPAL）通过独立的检验体系，与欧洲各铁路协会联手，共同维护欧标托盘在全球范围内的质量保证和质检水平，使得按标准生产并取得《EPAL》标识的欧标托盘成为混合多种元素的开放式的托盘流通系统，实现了“托盘换托盘”和“托盘可成为财产”等目标，达到物流成本的优化。回顾国内，我国目前仍然没有制定出一个共用系统塑料平托盘质量标准的产品标准，因而无法满足日益增长的共用托盘系统发展的要求，更谈不上对生产及使用企业提供具有指导性的规范文件。

为了落实物流产业振兴规划和大幅度降低物流费用，推行可复用的共用系统托盘是极为重要的措施之一。参考欧洲的成功经验，参考国际标准的托盘质量标准体系，结合我国的实际情况，制定可复用的共用系统塑料平托盘的全新质量标准体系是十分必要的，是实现共用系统托盘健康发展的基础。该产品可长期多次复用，能100%回收利用，符合可持续发展方向。该标准的实施，将可以更好指导企业设计与生产符合共用系统托盘要求的优质托盘，大幅度降低用户的采购成本和管理成本，减少资源消耗，也有利于生产企业的生产标准化。

### 三、主要技术内容

1 本标准明确主要是针对联运通用塑料平托盘、或共用系统塑料平托盘的，其他用途塑料平托盘也可参照使用。

2 引用文件只是依次列出标准条款内容涉及到的。

3术语和定义

- “托盘共用系统 palletpool system”采用《GB/T 18354-2006 物流术语》中的4.15定义。

- “塑料平托盘plastic flat pallets”修改采用《ISO-445-2008 Pallet Vocabulary》中的3.1。

- “共用系统塑料平托盘flat pallet in pool plastic”采用上面两条定义的组合。

- “可重复使用托盘”参考《GB/T 3716-2000托盘术语》中的9.2和《GB/T 16716.4-2010 包装与包装废弃物第4部分》中的3.2综合改写而成。

- “闭环共用系统塑料平托盘closedpool plastic flat pallet”修改采用《GB/T 16716.4-2010》中的3.7。

- “开放共用系统塑料平托盘open pool plastic flat pallet”修改采用《GB/T 16716.4-2010》中的3.8。

- “传递trip”采用《GB/T 16716.4-2010》中的3.3。

- “周转rotation”采用《GB/T 16716.4-2010》中的3.4。

- “维护reconditioning”采用《GB/T 16716.4-2010》中的3.11及其附录B。

- “循环再生 recycling”修改采用《GB/T 16716.5-2010 包装与包装废弃物第5部分：材料循环再生》中的3.3。

- “极限载荷ultimate load U”采用《GB/T 4996-2014联运通用平托盘试验方法》中的3.3。

- “货架载荷rack load U1”参考《GB/T 4996-2014联运通用平托盘试验方法》中的表1中的试验1，考虑到国内外塑料托盘行业习惯用语，特采用国际主流塑料托盘生产企业关于塑料平托盘不同承载能力的定义。

- “动载荷dynamic loadU2”参考《GB/T 4996-2014联运通用平托盘试验方法》中的表1中的试验2，定义考虑到国内外塑料托盘行业习惯用语，特采用国际主流塑料托盘生产企业关于塑料平托盘不同承载能力的定义。

- “静载荷static load U4”参考《GB/T 4996-2014联运通用平托盘试验方法》中的表1中的试验4，定义考虑到国内外塑料托盘行业习惯用语，特采用国际主流塑料托盘生产企业关于塑料平托盘不同承载能力的定义。

- “底铺板抗弯载荷bottom deck bending load U5”参考《GB/T 4996-2014联运通用平托盘试验方法》中的表1中的试验4，定义考虑到国内外塑料托盘行业习惯用语，特采用国际主流塑料托盘生产企业关于塑料平托盘不同承载能力的定义。

3.16 “额定载荷 nominal load R”参考采用《ISO 8611.2-2011Pallets for materials handling — Flat pallets —Part 2:Performance requirements and selection of tests》中的3.4。

  - “安全系数factor  F”定义采用《ISO8611.2-2011》中的3.8。

  - “有效载荷 payload Q”采用《GB/T 4996-2014联运通用平托盘试验方法》中的3.5

  - “最大工作载荷maximum working load”采用《GB/T 4996-2014联运通用平托盘试验方法》中的3.6。

4 修改采用《GB/T 15234-94 塑料平托盘》和《JIS Z0606-2008》。

5.1 材料

a)参考GB 9687-88 1.0；

b）修改参考塑料托盘材料使用要求以及塑料托盘实际生产要求；

c）参考《GB 5085 危险废物鉴别标准》；

d）参考《GB 16487.12-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废塑料

》。

5.2 外观

外观要求参考采用《GB/T 2035-2008塑料术语及其定义》，技术指标采用塑料托盘外观质量统计值，具体内容详见本标准表2。

5.3 尺寸与公差

5.3.1平面尺寸

表3修改参考ISO 6780-2003,4.1与JIS Z0606-2008，8.1。

5.3.2叉孔尺寸

表4参考ISO 6780-2003,4.3；表5数据依据实际搬运方式并参考ISO 6780-2003，4.2修改。图2修改参考 ISO 6780-2003，4和图3，GB/T 2934-2007，4.3.2。

5.3.3公差

修改参考ISO 6780-2003,4.1.3和GB/T 2934-2007,4.1.2；

对角线偏差采用JIS Z0606-2008，8.6中（b），跌落试验的变形量要求小于1%，托盘的对角线精度应高于1%。

重量误差采用浙江特耐适集装器具有限公司塑料托盘质量标准。

5.4结构要求

a）要求参考ISO 6780-2003，4.6及JIS Z0606-2008，8.4；b）图3参考ISO 6780-2003，4.4及JIS Z0606-2008，8.5；c)、 d）根据塑料托盘使用要求进行相应结构设计。

5.5性能要求

塑料平托盘性能要求测试实验按照GB/T 4996和GB/T 4995的试验方法进行；塑料平托盘刚度试验的高温蠕变试验参考《ISO 8611-4:2013》的预估蠕变回归分析法进行。

6标识

a）、b）、c）、d）修改参考JIS Z0606-2008，12， GB/T15234-1994，8；e）修改根据塑料托盘材料的回收利用，标识采用《GB 18455-2001 包装回收标志》；f）制定根据塑料托盘客户要求制定标签。

7检验

7.1修改参考GB/T15234-1994，7；

7.2修改参考GB/T15234-1994，7，抽样按本标准附录A进行，检验依据本标准对塑料托盘外观、尺寸、性能等注意检验，判断依据参考GB/T15234-1994，7.4。

8运输、贮存

a)、b）、c）修改参考GB/T15234-1994，8，d）根据共用系统塑料托盘使用制定。

9 共用系统塑料平托盘管理的具体实施依照《信息化管理》、《电子标签应用规范》、《管理规范》等相关规范执行。

### 参考文献

[1] GB/T 18354-2006 物流术语

[2] GB/T 3716-2000  托盘术语

[3] GB/T 16716.4-2010 包装与包装废弃物第4部分：重复使用

[4] GB/T 16716.5-2010 包装与包装废弃物第5部分：材料循环再生

[5] GB/T 15234-94 塑料平托盘

[6] GB 9687-88 食品包装用聚乙烯成型品卫生要求

[7] GB 5085 危险废物鉴别标准

[8] GB 16487.12-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废塑料

[9] GB/T 2035-2008 塑料术语及其定义

[10] GB/T 2934-2007  联运通用平托盘主要尺寸及公差（ISO 6780:2003，MOD）

[11] GB/T 4996-2014  联运通用平托盘试验方法（mod ISO 8611-1-2011）

[12] GB/T 4995-2014  联运通用平托盘性能要求与试验选择（mod ISO 8611-2-2011）

[13] GB 16487.12 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废塑料

[14] ISO 8611.3-2011 Pallets for materials handling — Flat pallets —Part 3:Maximum working loads

[15] ISO 8611-4-2013_Pallets for materials handling — Flat pallets — Part 4: Procedure for predicting creep responses in stiffness tests for plastic pallets using regression analyses

[16] JIS Z 0606-2008 Plastic Flat Pallets