ICS 43.020

T00

wb

中华人民共和国物流行业标准

WB/T XXXXX—XXXX

城市物流配送电动汽车应用选型规范

Specification for application and selection of electric logistics vehicles for urban distribution

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018年6月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展与改革委员会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）归口。

本标准起草单位：中国物流与采购联合会电子商务物流与快递分会、中国物流与采购联合会物流装备专业委员会、北京交通大学、菜鸟网络科技有限公司、京邦达贸易有限公司（京东物流）、地上铁租车（深圳）有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心、深圳新沃运力汽车有限公司、北京熊猫新能源有限公司、顺丰速运(集团)有限公司、浙江传化绿色慧联物流有限公司、安吉汽车物流股份有限公司、上海申龙客车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、浙江新吉奥新能源汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司、青岛特来电新能源有限公司。

本标准主要起草人：万莹、马增荣、左新宇、罗滨、于新瑞、胡建国、刘忻、刘飞、赵羽、陈喜竽。

城市物流配送电动汽车应用选型规范

- 范围

本标准规定了城市物流配送电动汽车的使用环境、技术要求、车载储能装置要求、整车安全要求。

本标准适用于城市物流配送（含快递）电动汽车的生产和应用选型。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3730.1-2001 汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T 3730.2-1996 道路车辆质量词汇和代码

GB/T 3730.3-1992 汽车和挂车的术语及其定义车辆尺寸

GB/T 18384.1-2015 电动汽车 安全要求 第1部分：车载可充电储能系统

GB/T 18384.2-2015 电动汽车 安全要求 第2部分：操作安全和故障防护

GB/T 18384.3-2015 电动汽车 安全要求 第3部分：人员触电防护要求

GB/T 19596-2017 电动汽车术语

GB/T 29912-2013 城市物流配送汽车选型技术要求

GB/T 31498-2015 电动汽车碰撞后安全要求

GB/T 31467.3-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求与测试方法

- 术语和定义

GB/T 3730.3-1992、GB/T 19596-2017、GB/T 29912-2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

城市物流配送电动汽车  electric logistics vehicle for urban distribution

在城市市区及郊区周边从事物流配送（含快件接送）服务的电动汽车。包括厢式电动汽车和封闭式电动汽车。

厢式电动汽车 electric logistics cargo van

载货部位的车体结构为封闭厢体且与驾驶室（舱）各自独立的城市物流配送电动汽车,见图1。

- 图1 厢式电动汽车

封闭式电动汽车 electric logistics close van

载货部位的车体结构为封闭厢体且与驾驶室（舱）联成一体的城市物流配送电动汽车,见图2。

- 图2 封闭式电动汽车

城市物流配送电动汽车整车整备质量electric logistics complete vehicle kerb mass

包括车载储能装置在内的整车整备质量。

续驶里程  range

城市物流配送电动汽车在动力蓄电池完全充电状态下，以一定的行驶工况，能连续行驶的最大距离，单位为km。

- 最小离地间隙 ground Clearance

车辆中间区域内的最低点到X平面的距离，中间区域为平行于Y平面且与其等距离的两平面之间所包含的部分,两平面之间的距离为同一轴上两端车轮内缘最小距离的80%。

- 使用环境

城市物流配送电动汽车在环境温度-30℃至+45℃，相对湿度不大于85%下应能正常启动及行驶。

- 技术要求

  - 整车基本要求

- 5.1.1最高车速

城市物流配送电动汽车最高车速应不低于90km/h。

- 5.1.2最小离地间隙

在整车最大设计总质量下，城市物流配送电动汽车的最小离地间隙：

载货容积4m³至8m³的车应不小于140mm（4≤容积≤8）；

载货容积8m³至16m³的车应不小于160mm（8<容积≤16）；

载货容积大于16m³的车应不小于180mm。

- 5.1.3续驶里程

城市物流配送电动汽车续驶里程应不低于200km。

- 5.1.4爬坡能力

城市物流配送电动汽车在满载状态下，其爬坡能力应不低于20％。

- 5.1.5涉水性能

城市物流配送电动汽车在水深30cm的环境下，能正常行驶，时间为3-5min，灯具、喇叭等电器部件功能正常。车辆涉水试验完成后10min内，按照GB/T 18384.3—2015中7.2的绝缘电阻测量方法完成测量，总绝缘电阻值应大于1MΩ。

  - 厢体要求

- 5.2.1厢体强度、刚度应符合JT/T 389的相关规定。

- 5.2.2厢体应采用高顶厢体，便于人工直立作业。

- 5.2.3厢体顶部、左右侧面不应安装有外凸物。

- 5.2.4箱体内部应有固定锁扣板设计，便于安装紧绳器、隔物杆、隔网。

- 5.2.5厢体应支持底盘与厢体可分离的甩箱作业模式。

- 5.2.6厢体地板

- 5.2.6.1厢式电动汽车，首选应采用木地板。

- 5.2.6.2厢体内如采用木地板，应设置与集装笼车相配合的地面防磨损的钢制轨道。

- 5．2.7厢体门

- 5.2.7.1厢体门的宽度应便于托盘的顺利进出。

- 5.2.7.2封闭式货车应支持后开门和侧开门。后开门应采用对开门或举升门，侧开门应采用侧拉门。对开门开启度≥180度。

- 5.2.7.3厢式货车应支持后开门和侧开门。厢体门的具体形式应采用对开门、侧拉门、卷帘门、帘布门、翼展门等。对开门开启度≥270度。

- 5.2.7.4尾门门框外侧底部应安装防撞胶块。

- 5.2.8货物分区

厢体内部应设置便于分拣的分层隔货系统，如对普通货物应支持设置前后分层或上下分层隔离装置，对小件货物应设置小件货架，对常用辅助工具应设置工具放置装置等。

  - 外观与配置要求

- 5.3.1车载终端

- 5.3.1.1城市物流配送电动汽车应装备符合GB/T 32960-2016规定的远程服务与管理系统车载终端。

- 5.3.1.2城市物流配送电动汽车应具备按照车载终端要求的配套/扩展/辅助设施，如充电插头、USB接口、点烟器等。

5.3.1.3 车载DC冗余功率应为1500~2000W。

- 5.3.2城市物流配送电动汽车应配备符合QC/T699-2004要求的车用起重尾板或其他便于货物装卸的附加装置。若尾板或其他附加装置包含后下部防护装置，则应符合GB 11567.2-2001的规定。尾板或其他附加装置应使用符合GB 25990-2010规定的标志板。应具有支持可升降的车厢侧面起重装置。车厢开门处应增加踏板框架，便于登车。

- 5.3.3城市物流配送电动汽车车门应具有锁紧装置。

- 5.3.4厢式电动汽车厢体内应设置栓固装置，比如对托盘和笼箱的侧向栓固轨道和合成纤维拴紧带及相应栓固点。

- 5.3.5封闭式电动汽车驾驶室与货厢之间应具有刚性封闭的隔离装置，如配备观察窗，则应在货厢侧安装坚固可靠的防护装置；无侧窗。

- 5.3.6 厢式电动汽车驾驶室顶部应安装导流罩、货箱两侧下部应安装倒流侧裙，以达到减少风阻，节约能耗作用

- 5.3.7城市物流配送电动汽车应配备助力转向装置。

5.3.8 城市物流配送电动汽车应使用全钢低扁平比无内胎绿色节能轮胎，加强实际承载能力，降低滚动阻力。

- 车载储能装置要求

  - 防水防尘性能

- 6.1.1为了城市物流配送电动汽车具备在雨天积水路段行驶的能力，车载储能装置及其外部连接器和高低压线束的防尘防水性能必须至少达到IP67等级，选购时应要求电池供应商提供第三方检测报告。

- 6.1.2为保持车载储能装置在不同纬度和不同温度环境下能长久满足防护性能，储能装置电池包箱体上应有压力平衡功能。

  - 防火性能

- 6.2.1为防火安全考虑，储能装置应通过GB/T 31467.3-2015规定的火烧试验，电池供应商应提供第三方权威机构检测报告。

- 6.2.2动力线缆阻燃和耐火性能需满足GB/T 19666-2005的要求。燃烧特性按GB/T 2408-2008进行试验，其材质需满足水平燃烧HB和垂直燃烧V-0级的要求。

  - 碰撞防护要求

整车应为储能装置提供能有效防止直接的机械碰撞和路面碎石伤害的防护措施，该防护措施可以为防护栏、保险杠、隔板、护罩等。

  - 充电安全

- 6.4.1整车具备多个充电接口时，不工作的充电接口和保护接地导体之间测量的电压值，应小于或等于60VDC，或等效存储电能小于或等于0.2J。

- 6.4.2充电接口需满足GB/T 20234-2015要求，直流充电通信协议应满足GB/T 27930-2015的要求。

- 6.4.3储能装置应能在满足GB/T 20234-2015要求的充电桩上连接充电，具备充电安全报警和自保护功能。

  - 安全要求

- 6.5.1锂离子类别的储能装置应能提供符合GB/T 31467.3-2015电池包安全相关的第三方权威机构检测报告。

- 6.5.2为防止储能装置在异常情况下发生爆炸，每个电池包应设有泄压功能，泄压压强应不大于50 kPa。

- 6.5.3车载储能装置的外露可接触到的B级高压电路及其连接应固定牢靠、不易脱落且有绝缘防护，该高压连接部分未连接情况下应至少满足GB 4208-2017中规定的IPXXB防护等级要求，正常连接后应满足IPXXD防护连接的要求，防止人体接触高压电。

- 6.5.4高压连接接插件需要具备高压互锁功能，确保高压接插件在未固定牢靠、脱落的情况下，具备安全报警和防护功能。

- 6.5.5车载储能装置每个电池包应设有独立的人工维护断路装置（简称MSD），在维护保养时可以拆卸MSD，保证维保人员安全。动力电池系统每个独立的支路都需要安装一个熔断器。

  - 循环寿命要求

- 动力电池、驱动电机、整车控制器“三电”系统需提供不低于5年或20万公里质保。

  - 能量密度要求

车载储能装置的轻量化对电动物流汽车的续驶、运载能力有积极的作用，车载储能装置的能量密度宜不低于95wh/kg。

  - EMC（Electro Magnetic Compatibility电磁兼容性）要求

- 为了保证整车安全稳定运行，车载储能装置高压动力线束及连接器应带屏蔽功能。

- 整车安全要求

  - 车窗玻璃不应粘贴妨碍驾驶员视野的附加物和镜面反光遮阳膜。

  - 汽车应安装驾驶员可主动调节的转向、倒车、低速提示音开关。

  - 汽车应在驾驶室或车厢后门内侧放置至少一个1kg以上的车用（干粉）灭火器，灭火器应完好有效、安放牢固且取用方便。

  - 汽车应安装倒车雷达或倒车可视影像系统。

  - 总质量大于3500kg 的汽车应配备至少两个与汽车使用条件相适应的停车楔。

  - 碰撞安全

汽车应满足GB/T 31498和GB/T 18384碰撞要求，碰撞结束后：

a）动力电池不发生移位、甩出、脱落；

b）动力电池电解液不应泄漏；

c）动力电池不发生起火、爆炸。

参 考 文 献

GB 1589-2016 道路汽车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T 4094.2-2016 电动汽车操纵件、指示器及信号装置标志

GB 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)

GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件

GB 11567.2-2001 汽车和挂车后下部防护要求

GB/T 17350-2009 专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法

GB/T 18354-2006 物流术语

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

GB/T 20234.3-2015电动汽车传导充电连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信

GB 25990-2010 汽车尾部标志板

GB/T 31484-2015 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法

GB/T 31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法

GB/T 31486-2015电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法

GB/T 32960-2016 电动汽车远程服务与管理系统技术规范

JT∕T 389-2010 厢式挂车技术条件

JT/T 962-2015 车用起重尾板加装与使用技术要求

QC/T 699-2004 车用起重尾板

QC/T 741-2014 车用超级电容器

_________________________________