ICS 03.220.01

A80

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

汽车整车物流多式联运设施设备配置要求

Configuration requirements of logistics facilities for finished vehicle in a multimodal transport mode

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	3

5 汽车整车多式联运设施设备的构成	3

6 设施配置要求	4

7 设备配置要求	9

8 信息系统配置要求	10

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）归口。

本标准起草单位：北京交通大学、中国物流与采购联合会汽车物流分会、北京长久物流股份有限公司、重庆长安民生股份有限公司、上汽安吉汽车物流股份有限公司、风神物流有限公司、中都物流有限公司、北京普田物流有限公司、中联物流（中国）有限公司、北京趋势中科物流科技研究院有限公司。

本标准主要起草人：张晓东、马增荣、王沛、郎茂祥、李大勇、陈琦峰、罗春龙、焦真真、刘德臣、张宇光、左新宇、宋夏虹、张晋姝、沈润翔、刘洁、李鑫、杨宏燕、康福泉。

汽车整车物流多式联运设施设备配置要求

- 范围

本标准规定了汽车整车物流多式联运设施配置要求、设备配置要求、信息系统配置要求。

本标准适用于乘用车整车物流多式联运相关设施设计与设备配置，商用车整车物流多式联运可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1589-2016  汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 1992-2006   集装箱术语

GB/T 18354-2006  物流术语

GB/T 26774-2016  车辆运输车通用技术条件

GB/T 31152-2014  汽车物流术语

GB 50014 室外排水设计规范

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50034-2013 建筑照明设计标准

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50067-2012  汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50582-2010 室外作业场地照明设计标准

GB/T 5600-2018 铁道货车通用技术条件

JTS 165-2013  海港总体设计规范

Q/CR 9133-2016  铁路物流中心设计规范

- 术语和定义

GB/T 18354-2006、GB/T 31152-2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 汽车整车 finished vehicle

装配完整的汽车。

[GB/T 31152-2014,定义3.1.1]

- 多式联运 multimodal transport

联运经营者受托运人、收货人或旅客的委托，为委托人实现两种或两种以上运输方式的全程运输以及提供相关运输物流辅助服务的活动。

[GB/T 18354-2006，定义3.11]

- 物流设施 logistics facilities

具备物流相关功能和提供物流服务的场所。

[GB/T 18354-2006，定义2.10]

- 物流设备 logistics equipment

进行物流活动所需的可供长期/多次使用的工具。

- 车辆运输车 car transporter

装备有装运和固定车辆的货台及供车辆上下的跳板，专门为运输乘用车设计的货车、挂车及列车等专用车辆。

[GB/T 26774-2016，定义3.1]

- 汽车专用铁运货车 motor vehicle special purpose railway freight car

用于汽车整车铁路运输的，具有单层或多层货台的专用货车。

[GB/T 31152-2014，定义5.7]

- 滚装船 ro-ro vessel

允许货物单元以滚装方式进行装卸的船舶。

[GB/T 31152-2014，定义5.6]

- 尽端式站台 stub-end type platform

在铁路装卸线尽头处设立的站台，也称端式站台。

- 双层可调式装卸站台 double-decked adjustable loading platform

具有两层且可调节高度以便于上下层同时进行装卸作业的端式站台。

- 短驳司机摆渡车 shuttle bus

将汽车整车移动作业的自驾司机在不同作业场所间转移的载人车辆。

- 总体要求

  - 设施设备配置应满足整车运输、装卸搬运、存放、交付等基本作业需求以及生产生活配套服务要求。

  - 设施设备配置应满足汽车整车多式联运作业在不同运输方式之间转换时的空间衔接、能力匹配、流程顺畅、作业便捷等要求。

  - 设施设备配置应满足安全性、经济性、高效性、环保性的要求。

- 设施设备的构成

  - 设施构成

汽车整车物流多式联运设施分为衔接设施、配套设施和办公设施。

    - 衔接设施

5.1.1.1 衔接设施应满足汽车整车由一种运输方式换装到另一种运输方式的作业需求。

5.1.1.2 衔接设施包括铁路装卸线、铁路站台、车辆运输车装卸场地、码头、交付缓冲场地以及存储场地等。

    - 配套设施

配套设施应满足汽车整车多式联运安全、高效、环保的要求，包括照明设施、防火设施、排水设施、避雷设施、监控和安保设施、停车场等。

    - 办公设施

办公设施应满足汽车整车多式联运工作人员的办公需求，包括生产指挥、信息管理、行政办公等设施。

  - 设备构成

汽车整车多式联运设备分为运输设备、装卸搬运设备、集装和固定设备、信息设备和其他配套设备。

    - 运输设备

运输设备分为公路运输设备、铁路运输设备、水路运输设备，包括车辆运输车、汽车专用铁运货车、滚装船等。

    - 装卸搬运设备

装卸搬运设备包括移动式装卸爬梯（移动站台车）、吊装设备、升降起重设备、叉车等。

    - 集装和固定设备

集装和固定设备包括集装箱、汽车支架、绑扎带、绑扎环、抱轮式紧固器、垫木等。

    - 信息设备

信息设备包括定位设备、手持终端、RFID、通讯设备、信息处理设备等。

    - 其他配套设备

其他配套设备包括渡板、短驳司机摆渡车、道路救援车、检测设备等。

- 设施配置要求

  - 一般规定

    - 汽车整车物流多式联运场地应按功能分区设置，功能区宜包括装卸区、交付区、存储区、环形通道、车辆运输车停车场和生产生活配套区等。

    - 各功能区规模应根据汽车整车年度作业量及预测量确定，宜根据用地规划、场地地形、联运方式、作业流线、管理模式等因素综合必选布置。

    - 汽车整车物流多式联运设计能力应与相连接的运输通道能力相协调。

    - 铁路设施配置要求应满足Q/CR 9133-2016的技术要求。

    - 滚装码头设施配置要求应满足JTS165-2013的技术要求。

  - 衔接设施

    - 衔接设施配置

不同联运方式下的衔接设施基本配置要求如表1所示。

表1 衔接设施基本配置

| 衔接设施 | 公铁联运 | 水铁联运 | 公水联运 | 公铁水联运 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁路装卸线 | √ | √ | × | √ |
| 铁路站台 | √ | √ | × | √ |
| 车辆运输车装卸场地 | √ | O | √ | √ |
| 码头 | × | √ | √ | √ |
| 交付缓冲场地 | √ | 0 | √ | √ |
| 整车存储场地 | O | √ | √ | √ |
| 注1：“√”表示基本配置，“O”表示视条件配置，“×”表示无需配置； 注2：交付缓冲场地应具备平衡各种运输方式之间作业能力协调和流程顺畅的功能，可单独设置，或与车辆运输车装卸场地、整车存储场地共用。 |  |  |  |  |

    - 空间衔接要求

6.2.2.1 铁路装卸线

a）铁路装卸线宜布置到汽车整车制造厂、汽车整车集散中心、港口等节点内部的装卸区内，紧邻整车存储场地。

b）配置两条及以上铁路装卸线时，宜采用平行布置，相邻铁路装卸线间距不应小于5.0米。

c）铁路装卸线布置到码头时，宜与码头岸线呈平行式或垂直式布置。

d）采用集装箱运输时，应使用铁路集装箱装卸线。

6.2.2.2 铁路站台

a）铁路站台应采用尽端式站台，条件允许的宜采用双层可调式装卸站台。

b）铁路站台转弯处应满足汽车整车转弯半径要求。

6.2.2.3 车辆运输车装卸场地

a）车辆运输车装卸场地应布置在装卸区内，紧邻整车存储场地。

b）车辆运输车装卸场地内应划分为装车区和卸车区，并分别设置固定位置的装车道和卸车道；装车道和卸车道应分别集中布置，并统一方向和标识；布置示意图如图1所示。

图1 车辆运输车装卸场地布置示意图

c）车辆运输车装卸场地应满足中置轴车辆运输车和半挂汽车列车等车辆设备转弯半径要求。

6.2.2.4 码头

a）码头泊位应布置在装卸区内，紧邻整车存储场地。

b）码头宜引入铁路装卸线，泊位与铁路装卸线间宜设置整车存储场地或交付缓冲场地。

c）码头前沿区域布置应能满足短驳司机摆渡车等车辆设备转弯半径要求。

6.2.2.5 交付缓冲场地

a）交付缓冲场地宜布置在铁路装卸线、车辆运输车装卸场地、码头泊位与整车存储场地之间。

b）交付缓冲场地宜沿车辆运输车装卸场地、码头泊位装卸作业方向延伸布置。

c）交付缓冲场地宜沿铁路装卸线平行方向布置。

6.2.2.6 整车存储场地

a）整车存储场地应紧邻铁路装卸线、车辆运输车装卸场地、码头泊位。

b）整车存储场地宜同时满足公路、铁路、水路到发和转运汽车整车的存储需求。

c）整车存储场地应满足汽车整车平面或立体垂直存放要求。

d）采用集装箱运输时，整车集装箱堆场应与其他货物品类集装箱堆场分开设置。

    - 能力匹配要求

6.2.3.1 衔接设施应保证彼此能力配置的协调性。

6.2.3.2 衔接设施能力包括单位时间作业能力和一次最大作业能力，应由联运作业量、作业时长、作业效率、作业波动系数以及场地空间限制等因素确定。

6.2.3.3 铁路装卸线有效长度和数量的配置应综合考虑汽车整车联运量、到发波动性、汽车专用铁运货车车辆长度、取送车能力以及场地空间限制等因素。铁路装卸线有效长度和数量之间关系可按下列公式计算：

〕               ………………………（1）

式中：

L铁——铁路装卸线的有效长（米/条）；

Q——汽车整车年联运量（台/年）；

α铁——铁路到发波动系数；

l——铁路车厢平均长度（米/车）；

T铁——铁路装卸线年平均作业天数（天/年）；

q——平均每次每节铁路车厢装载的汽车整车数量（台/车·次）；

n——装卸线的数量（条）；

C取送——日均铁路取送车次数（次/天）。

6.2.3.4 车辆运输车装卸场地面积的配置应综合考虑车辆运输车装卸车道宽度、长度和数量等因素。每条装卸车道宽度为4米，长度应根据车辆运输车单次最大装载汽车整车数量来确定；装卸车道数量应根据汽车整车联运量、车辆运输车装卸效率、日工作时间等因素来确定。车辆运输车装卸场地面积可按下列公式计算：

………………………（2）

式中：

F装卸——车辆运输车装卸场地面积（平方米）；

Z车道——车辆运输车装卸车道数量（条）；

m装卸——车辆运输车装卸车道宽度（米/条）；

l装卸——车辆运输车装卸车道长度（米）。

其中，装卸车道数量可按下列公式计算：

………………………（3）

式中：

Z车道——车辆运输车装卸车道数量（条）；

Q——汽车整车年联运量（台/年）；

α公——公路到发波动系数；

t车——每辆车辆运输车装卸作业平均占用每条装卸车道的时间（小时/条·辆）；

T公——车辆运输车装卸场年平均作业天数（天/年）；

n车——每辆车辆运输车在每条装卸车道单次装载的汽车整车数量（台/条·辆）；

t车日——每条装卸车道日均工作时间（小时/天·条）。

6.2.3.5 码头泊位数量的配置应综合考虑年联运量、运营天数、到港波动性、在港作业量等因素，可按下列公式计算：

………………………（4）

式中：

P泊——滚装码头泊位数量；

Q——汽车整车年联运量（台/年）；

α水——滚装船到港波动系数；

t在港——每艘滚装船平均在港时间（小时/艘）；

T水——泊位年平均作业天数（天/年）；

q水——每艘滚装船平均在港作业量（台/艘）；

t水日——每个泊位日均工作时间（小时/天）。

6.2.3.6 交付缓冲场地数量的确定应综合考虑功能区间的位置关系、与其他衔接设施的共用情况等因素；单独设置的交付缓冲场地面积配置应综合考虑单次最大交付作业量、交付作业效率与日工作时间、交付车道数量与面积等因素，每条交付车道宽度不宜小于2.5米，长度宜根据车辆运输车单次最大装载量的整数倍来确定。单独设置的交付缓冲场地面积可按下列公式计算：

………………………（5）

式中：

F交付——交付缓冲场地面积（平方米）；

Z交付——交付车道数量（条）；

m交付——交付车道宽度（米/条）；

l交付——交付车道长度（米）。

其中，装卸车道数量可按下列公式计算：

………………………（6）

式中：

Z交付——交付车道数量（条）；

Q交付——交付缓冲场地单次最大交付作业量（台）；

α公发——公路发运波动系数；

t交付——交付作业平均占用每条交付车道的时间（小时/条）；

n交付——每条交付车道单次最大容纳交付的车辆数量（台/条）；

t日——每条交付车道日均工作时间（小时/条）。

6.2.3.7 汽车整车存储场地面积的配置应综合考虑单车位面积、总车位数、车位利用系数和存放方式等因素。单车位长度不宜小于5.5米，宽度不宜小于2.5米；总车位数应根据汽车整车存储量、占用车位时间等因素来确定。汽车整车存储场地面积可按下列公式计算：

………………………（7）

式中:

F存——汽车整车存储场地面积（平方米）；

E存——总车位数（个）；

F车——单车位面积（平方米/个）；

γ——作业通道面积与车位总面积的比率；

n层——整车存储层数。

其中，总车位数可按下列公式计算：

………………………（8）

式中：

E存——总车位数；

Q——汽车整车年联运量（台/年）；

β——存储系数，指年联运量中需要存储的比率；

α存——存储波动系数；

t存——单台车占用车位的时间（天/台）；

T存——汽车整车存储场年平均作业天数（天/年）。

    - 便捷作业要求

6.2.4.1 各衔接设置间应配置满足相关车辆作业的通道。

6.2.4.2 车位与车道应在地面上配置标线；功能区、通道等设施应在醒目位置设置区位名称、方向方位、行驶要求等标识。

  - 配套设施

    - 汽车整车多式联运作业场地应配置照明设施，配置要求应符合GB 50034和GB 50582的相关规定。

    - 汽车整车多式联运作业场地应配置消防、排水、避雷等防灾害设施，消防设施配置应符合GB 50016和GB 50067的相关规定；排水设施配置应符合GB 50014和GB 50015的相关规定；避雷设置配置应符合GB 50057的相关规定。

    - 汽车整车多式联运作业场地应配置监控和安保设施，宜设置防护网、出入及消防大门、监控摄像头等设施。

    - 汽车整车多式联运作业场地应配置车辆运输车停车场，停车场应满足各类车辆运输车停放和通过的要求；宜靠近大门、车辆运输车装卸场地设置；可采用垂直式、平行式和斜角式；面积配置应综合考虑车辆运输车类型与数量、停放形式和时间、作业流程等因素。

  - 办公设施

    - 生产指挥、信息管理、行政办公等办公设施可集中配置在综合楼内；综合楼宜设置在汽车整车多式联运作业场地主入口附近；综合楼建筑面积配置应根据汽车整车多式联运作业场地和定员确定。

    - 汽车整车多式联运作业场地应配置门区，门区数量的确定应综合考虑进出车辆数、门区工作时间、市政道路衔接情况等因素。

- 设备配置要求

  - 运输设备

    - 公路运输设备

7.1.1.1 公路运输设备宜选用车辆运输中置轴挂车列车和车辆运输半挂列车等。

7.1.1.2 公路运输设备的外廓尺寸、轴荷及质量应符合GB1589-2016的相关规定。

7.1.1.3 公路运输设备的技术条件应符合GB/T 26774-2016的相关规定。

    - 铁路运输设备

7.1.2.1 铁路运输设备宜采用JSQ5型双层运输汽车专用车、JSQ6型双层运输汽车专用车等；可采用集装箱。

7.1.2.2 铁路运输车辆的技术条件应符合GB/T 5600的相关规定。

    - 水运运输设备

水运运输设备宜采用滚装船，可采用集装箱船。

  - 装卸设备

    - 采用铁路运输时，双层可调式装卸站台需配备二层升降起动装置，可采用液压电葫芦、手拉葫芦等；非尽端式站台应配备移动式装卸爬梯。

    - 采用集装箱运输时，应配备必要的装卸设备，可采用门式起重机、轮胎式起重机、正面吊、叉车等。

  - 集装和固定设备

    - 集装箱相关尺寸参数、特性、识别标识等要求应符合GB/T 1992-2006规定；宜与汽车支架、叉车等设备配套使用。

    - 集装箱叠放装载时，应配备汽车支架；可采用固定支架和移动支架；汽车支架尺寸和承载量应综合考虑所装整车数量、重量、外廓尺寸，集装箱内尺寸等因素。

    - 固定设备用于汽车整车限位和紧固，应根据加固方式采用绑扎带、绑扎环、抱轮式紧固器、垫木等；配置数量应综合考虑联运量、加固方式、加固点等因素；固定设备应外观完好、性能完备，避免对汽车整车造成损害。

  - 信息设备

    - 汽车整车运输设备应配有可实时监控汽车整车动态位置的定位设备。

    - 联运作业时，应配备具有反应汽车整车移动、中转、存储信息的信息采集设备，可使用手持终端、RFID等。

    - 联运作业场地较大时，作业人员和指挥人员宜配备对讲机等通讯设备。

    - 办公设施中应配备满足调度指挥、现场作业、商务交接等要求的信息处理设备。

  - 其他配套设备

    - 运输设备之间、运输设备与地面和站台之间可配置渡板，宜具有可伸缩调节功能。渡板表面不应有刺状物或飞边，宽度应满足汽车整车装卸行驶要求。

    - 汽车整车多式联运作业场地内应配置短驳司机摆渡车，配置数量应综合考虑汽车整车年联运量、作业效率、日工作时间、短驳司机数量与排班计划等因素，车辆高度应低于船舱或汽车专用铁路货车车厢的内部最低高度。短驳司机摆渡车应统一编号，配置行车记录仪等装置。

    - 汽车整车多式联运作业场地应配备道路救援车。

    - 汽车整车在交接检验时，可根据需要配备摄录设备、探伤仪等检测设备。

- 信息系统配置要求

  - 汽车整车多式联运场地应配置满足多式联运运营组织、现场作业、安全管理等功能的信息系统，可单独配置或在既有信息系统中配置多式联运业务模块。信息系统硬件和软件应配置技术先进、性能稳定、功能完备、方便扩展的产品。

  - 汽车整车多式联运信息系统应具备作业调度指挥、汽车整车交接管理、存储管理、安全管理等功能，提供信息发布、动态查询等服务。

  - 汽车整车多式联运信息系统应联通信息网络，支持相关运输方式间、内部作业间、与各合作伙伴间信息的高速、可靠、稳定传递。

  - 汽车整车多式联运信息系统应预留信息交换接口，与汽车整车生产厂、铁路、公路、港航等物流信息系统进行互联互通，宜实时交换、共享多式联运订单处理、运力调配、班线计划等信息数据。

参 考 文 献

[1]GB/T 14655-1993  滚装船与岸联接的基本规定（废止）

[2]GB/T 28399-2012  商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程

[3]JT/T 1092-2016  货物多式联运术语

[4]WB/T 1021-2004  乘用车运输服务规范

[5]WB/T 1032-2006  商用车运输服务规范

[6]WB/T 1033-2006  乘用车水路运输服务规范