ICS 53.080

A85

WB

中华人民共和国物流行业标准

WB/T 1043—XXXX

代替 WB/T 1043-2012

货架分类及代号

Category and Code of racks

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019.6.3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　货架分类	1

4　代号	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 1043-2012《货架分类及代号》，与GB/T 1043-2012相比主要技术内容变化如下：

——删除了“按装载单元荷载量分类”的相关规定（2012版3.4）

——删除了“按货架系统的工作高度分类”的相关规定（2012版3.5）

——增加了“穿梭式货架”的有关内容（见3.4.12）

——增加了“自动化立体仓库货架”的有关内容（见3.4.13）

——增加了“按货架使用环境分类”的有关内容（见3.5）

——修改了“表1 货架的分类和代号”的列表型式，并增加了“自动化立体仓库货架”的类别及其代号（见4.1表1,2012版表1）

——删除了“性能参数表述方式”的有关内容（2012版4.2）

——修改了“货架的表示方法”，在命名原则中增加了“使用环境”（2012版4.3）

——修改了货架的“分类表达形式”，按照货架的表示方法在每一种货架示例后增加了使用环境的表示（2012版4.4）

——增加了“自动化立体仓库货架”的表示方法及示例（见4.3.12）

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖北物资流通技术研究所、江苏六维智能物流装备股份有限公司、南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江苏诺德物流设备制造有限公司、广东海力储存设备股份有限公司、南京音飞货架制造有限公司。

本标准主要起草人：王锋、徐正林、金跃跃、向晓炜、包铭、肖骏、王士祥、盛林、范江东、毛建云、魏泳、李健世、康馨、顾涛、安民。

本标准于2012年3月首次发布。

货架分类及代号

- 范围

本标准从结构及功能方面对仓储货架进行了分类，并根据功能分类规定其代号。

本标准适用于以冷弯型钢或热轧型钢制作的各类仓储使用的组装式钢结构货架。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18354—2006 物流术语

- 货架分类

  - 按货架在地面上的固定型式分类

- 固定货架：货架整体相对地面固定不动。

- 移动货架：货架主体相对地面可移动。

  - 按货架构件间的连接形式分类

- 焊接式货架：立柱、横梁等承载构件间的连接形式为整体焊接的货架。

- 组装式货架：立柱、横梁等承载构件间的连接形式为可拆卸方式的货架。

  - 按货架与仓库建筑结构的联接形式分类

- 库架分离式货架：组成货架的钢结构件与建筑物分离的固定型货架。

- 库架合一式货架：组成货架的钢结构件兼作建筑物承重结构构件的货架。

  - 按货架功能分类

    - 托盘式货架  pallet rack

货物以托盘作为装载单元存放的货架。

    - 搁板式货架  shelf

摆放货物的承载构件为搁板的货架。

    - 驶入式货架  drive-in rack

叉车等装卸机械可以驶入存储区域并进行存取作业的货架。

    - 悬臂式货架  cantilevered rack

存放货物的承载构件为悬臂结构的货架。

    - 重力式货架  live pallet rack

装载单元在自身重力的作用下，沿设置在货架上的滚筒组成的滚道自主下滑并排序的货架。

    - 流利式货架  slide-over rack

箱式及小件单元货物在自身重力的作用下，沿设置在货架上的有坡度的流利条组成的滚道自主下滑并排序的货架。

    - 压入式货架  push-back rack

装有单元货物的托盘小车沿设置在货架上的有坡度的轨道进行单端存取的货架。

    - 移动式货架  mobile rack

可在轨道上移动的货架。

- GB/T 18354-2006  4.41定义

    - 阁楼式货架  mezzanine

具有楼面板层，有楼梯可人工上下存取货物的货架。

    - 抽屉式货架  drawer-type rack

抽屉可沿轨道方向抽出或推进的货架。

    - 旋转式货架  rotary rack

装载单元能在垂直或水平方向循环移动的货架。

    - 穿梭式货架

通过提升设备控制穿梭车，换层次、换巷道搬运存储托盘类单元货物，对托盘类单元货物进行存、取运输的货架系统。

    - 自动化立体仓库货架

应用于自动化立体仓库中由立柱、隔板和横梁等组成的立体存储货物的高层货架。

  - 按货架使用环境分类

    - 常温库用货架

使用温度为－5℃至40℃的货架。

    - 冷库用货架

以型钢制成的构件通过插接组合或用螺栓连接组装而成的使用温度为－5℃～－40℃的货架。

- 代号

  - 分类代号

按照货架的功能分类，分类代号用三位字母表示，首位字母“H”表示货架，后两位字母以其名称的拼音前两个字母（大写）表示。

- 货架的分类代号

| 序号 | 类别 | 代号 | 读音 | 序号 | 类别 | 代号 | 读音 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 托盘式货架 | HTP | 托盘 | 7 | 压入式货架 | HYR | 压入 |
| 2 | 搁板式货架 | HGB | 搁板 | 8 | 移动式货架 | HYD | 移动 |
| 3 | 驶入式货架 | HSR | 驶入 | 9 | 阁楼式货架 | HGL | 阁楼 |
| 4 | 悬臂式货架 | HXB | 悬臂 | 10 | 抽屉式货架 | HCT | 抽屉 |
| 5 | 重力式货架 | HZL | 重力 | 11 | 旋转式货架 | HXZ | 旋转 |
| 6 | 流利式货架 | HLL | 流利 | 12 | 自动化立体仓库货架 | HZD | 自动 |

若有新型货架，命名方式依次类推。

  - 货架的表示方法

基本命名原则是：分类——跨度×进深×高度——层数——承载——使用环境，如图1所示。

□——□×□×□——□——□——□

使用环境（C为冷库，N为常温库）

承载/层（以kg为单位，折算系数为1/100）

层数

高度（以dm为单位）

进深（以dm为单位）

跨度（以dm为单位）

分类

- 货架的表示方法

- HGB-18×6×25-5-3-N 表示搁板式货架，跨度为1800mm，进深为600mm，高度为2500mm，层数为5层，每层承载为300kg，常温库使用。

  - 分类表达形式

    - 托盘式货架

示例：HTP-23×8×45-4-15-C

表示:托盘式货架-跨度为2300mm、进深为800mm、高度为4500mm、4层、每层承载为1500kg，冷库使用。

    - 搁板式货架

示例：HGB-20×8×40-5-10-N

表示:搁板式货架-跨度为2000mm、进深为800mm、高度为4000mm、5层、每层承载为1000kg，常温库使用。

- 如果同一系列货架中有几种长、宽、高、层数、每层承载数值，可以加括号补充命名。

- HGB-20(…)×8(…)×40(…)-5(…)-10(…) -C

    - 驶入式货架

示例： HSR-16.5×10.5×60-3-10-N

表示:驶入式货架-跨度为1650mm、进深为1050mm、高度为6000mm、3层（含地面）、一个装载单元的承载为1000kg，常温库使用。

    - 悬臂式货架

示例：HXB-10×8×50-5-10-N

表示:悬臂式货架-跨度为1000mm、进深为800mm（悬臂长度）、高度为5000mm、5层、单根悬臂承载1000kg，常温库使用。

    - 重力式货架

示例：HZL-13×10×35-2-10-C

表示:重力式货架-跨度为1300mm、进深为1000mm、高度为3500mm、2层、一个装载单元的承载为1000kg，冷库使用。

    - 流利式货架

示例：HLL-20×18×30-3-2-N

表示:流利式货架-跨度为2000mm、进深为1800mm、高度3000mm、3层、每层承载为200kg，常温库使用。

    - 压入式货架

示例： HYR-25×10×45-3-10-N

表示:压入式货架-跨度为2500mm、进深为1000mm、高度为4500mm、3层、其单车额定承载为1000kg，常温库使用。

    - 移动式货架

示例：HYD-23×10×30－4－10-C

表示:移动式货架-跨度为2300mm、进深为1000mm、高度为3000mm、4层、每层承载为1000kg，冷库使用。

    - 阁楼式货架

示例：HGL-18×8×45-8-5-N

表示:阁楼式货架-跨度为1800mm、进深为800mm、高度为4500mm、8层、每层承载为500kg，常温库使用。

- 楼面承载需附加说明，单位kg/m2。

    - 抽屉式货架

示例：HCT-10×8×25-3-5-N

表示: 抽屉式货架-跨度为1000mm、进深为800mm、高度为2500mm、3层、每层承载为500kg，常温库使用。

    - 旋转式货架

示例： HXZ-28×16×55-1-C

表示:旋转式货架-跨度为2800mm、进深为1600mm、高度为5500mm、单货格承载为100kg，冷库使用。

- 总货格数和总承载另加说明。

    - 自动化立体仓库货架

示例：HZD-16.5×10.5×120-6-10-N

表示: 自动化立体仓库货架-跨度为1650mm、进深为1050mm、高度为12000mm、6层、一个装载单元的承载为1000kg，常温库使用。

_________________________________