《联运通用半托盘尺寸及性能要求》（征求意见稿）

编制说明

- 项目来源

《联运通用半托盘尺寸及性能要求》由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口，国家标准化管理委员会2019年批准立项，项目编号：20190920-T-469。标准主要起草单位为北京科技大学。由唐英等人负责起草。

- 标准名称变更

无

- 标准编写的目的、意义

随着国民经济的快速发展，物流业对于整个国民经济的重要作用日益显现。但我国社会物流总费用与GDP的比率为16.0%，高于美国、日本约9至10个百分点，物流成本仍处于高位。物流转型升级迫在眉睫，需要物流行业朝着机械化、自动化、信息化和智能化的方向转变，作为机械化、自动化物流的基础器具，托盘被广泛地应用在各物流领域。业界也逐渐认识到，只有普及标准托盘并采取单元化物流作业，实现物流系统的无缝连接，才能降低总体社会物流成本。

自2014年起，商务部、财政部、国家标准委开展商贸物流标准化专项行动和物流标准化试点，以标准托盘及其循环共用为切入点，带动提高物流上下游设施设备标准化水平。通过近年来在多批试点地区和重点企业的推进，该专项行动取得丰硕成果：我国托盘市场标准化率达到27%，标准托盘租赁市场托盘池规模接近2000万片，带板运输率提高1.1倍。

商贸物流标准化专项行动和物流标准化试点中推荐的托盘规格是1200mm1000mm规格。该托盘规格也是GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸和公差》国家标准中优先推荐的托盘规格。然而，在一些特定应用领域标准托盘的应用受到限制。例如，在城市配送领域。

受城市道路和场地的局限，城市配送中常用的厢式货车和封闭式货车多属于小型车辆。GB/T 29912-2013 《城市物流配送汽车选型技术要求》国家标准中规定，厢式货车货箱有A、B、C、D和E五个系列，封闭式货车有F、I、J和K四个系列。共九个系列中，A和B两个系列厢式货车货箱最小内宽限值为2050mm，是考虑容纳两个标准托盘并排放置，确保车厢尺寸利用最大化，提高运输效率；其余的三个系列厢式货车和所有四个系列的封闭式货车的货箱最小内宽限值为1800mm~1400mm之间，这些车辆车厢较小，无法容纳并排放置两个标准托盘，与标准托盘的匹配性差，因此只好放弃托盘使用，只考虑保证最大容积率。实际上，除了车辆以外，市内物流场所也多受场地局限。与郊外的物流园区、物流中心、配送中心不同，市内超市门店、卖场等物流场所的门和过道狭窄，使用托盘搬运车等机械设备搬运标准托盘单元货载时常常难以通过狭窄的门或过道等。

西方物流发达国家的对策是大力发展半托盘作为标准托盘的有力补充。半托盘的平面尺寸为标准托盘平面尺寸的一半，可以充分利用不足以容纳标准托盘的空间。半托盘作为搬运器具在货载堆码、运输及仓储过程中，可以配合标准托盘使用来达到提高运输车辆车厢、集装箱、仓库空间利用率的作用。尤其倾向于将半托盘用于在零售场所商品陈列销售。原因是半托盘占地空间小，便于托盘搬运车整托搬运穿过小店面狭窄的门或过道，无需拆盘，可减少货损并降低人工成本；店内使用半托盘进行商品展示促销，可陈列于过道上和通道尽头端架处，增大展销空间，增加展示商品种类，并避免缺货和降低补货时间，促进销售。在美国、欧洲、法国等发达国家半托盘已得到推广使用。尤其在快消品行业，半托盘发挥其在带托运输、仓储周转、商品展售等领域的优势。

上述西方物流发达国家和地区对于半托盘产品的重视，是基于单元化物流供应链服务的角度考虑：半托盘的长度或宽度尺寸是整托盘的1/2，两个半托盘可并放在一标准整托盘上。这样，带货的半托盘可通过在整托盘上的并放后，就能使用所有现有用于整托盘单元货载作业的物流设备设施进行半托盘单元货载的搬运、仓储和运输等作业。其次，EPAL和CHEP的半托盘还通过自身垫块结构的特殊设计而实现四向进叉，从而使得所有用于整托盘单元货载作业的设备设施可直接用于半托盘单元货载的搬运、仓储和运输等作业。换言之，只要半托盘保持与整托盘的上述尺寸关系，半托盘单元货载就能无障碍进入业已基于标准整托盘构筑的单元化物流系统中。

与国外半托盘的广泛应用相比，国内半托盘发展有较大差距。半托盘在国内常被划归为平面尺寸较小的非标托盘里，通称为小托盘。不仅小托盘尺寸规格差异大，而且质量良莠不齐。这样的小托盘与我国物流标准化体系不兼容，无法在我国基于标准托盘规格构筑的单元化物流系统中联运通用。而且迄今国内对半托盘的研究尚属空白，没有标准规范其尺寸和性能要求。这种现状不利于我国半托盘行业发展，也不利于半托盘的推广应用。

因此，本标准项目提出制定《联运通用半托盘尺寸及性能要求》国家标准，目的是通过规范半托盘的尺寸和性能要求，规范半托盘设计、生产、检验及使用，实现半托盘在物流供应链中的联运通用，实现半托盘的循环共用互换。该标准的制定将填补我国托盘标准体系在半托盘标准上的空白，对进一步普及托盘的社会化应用，尤其是解决城市物流配送“最后一公里”难题，有效提高物流运作效率、降低物流成本以及节约资源具有重大意义。

- 主要工作过程

1、标准草案形成

由中国标准化研究院牵头的“物流转型升级基础共性技术标准研究”项目属于2017年国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项（NQI）项目，项目编号：2017YFF0208700。该项目的研究任务之一是制定国家标准：《联运通用半托盘尺寸及性能要求》。

2017年11月中国标准化研究院在京联合召开国家重点研发计划项目《物流转型升级基础共性技术标准研究》启动会议，成立课题组，确定课题组各子课题分工，确定由北京科技大学课题组承担《联运通用半托盘尺寸及性能要求》国家标准制定工作。

落实项目组的安排，本课题组持续进行了大量调查研究工作。主要涉及半托盘的发展现状和标准现状两大部分。目的是根据半托盘的实际应用情况来确定半托盘的平面尺寸、结构以及需要研究的性能。

- 发展现状

- 国外半托盘发展现状

调研国外半托盘产品尺寸情况：在美国流通托盘中，平面尺寸为48”40”（1219mm1016mm）的标准平托盘占主流，实际应用的半托盘平面尺寸有标准托盘1/2的48”20”（1219mm508mm）、24”40”（610mm1016mm），和标准托盘1/4的20”24”（508mm610mm）。在英国，获得广泛应用的平托盘标准平面尺寸为1200mm1000mm，半托盘平面尺寸为1000mm600mm。欧洲托盘联盟运营的托盘共用系统中，主流平托盘的平面尺寸为1200mm800mm，半托盘的平面尺寸为800mm600mm。可以看出，半托盘的平面尺寸一般是标准整托盘平面尺寸的1/2。

调研国外半托盘产品材质和结构情况。根据材质分类，国外半托盘的材质有木质半托盘、塑料半托盘、模压半托盘、金属半托盘、纸质半托盘以及由不同材质组件构成的复合半托盘产品。从托盘的结构形式看，半托盘属于平托盘，半托盘在结构形式上与整托盘的结构形式基本相同。根据进叉方式分类，半托盘有四向进叉、局部四向进叉半托盘、双向进叉半托盘等。根据使用托盘面数分类，半托盘有单面使用半托盘和双面使用半托盘。四向进叉半托盘产品，往往用折弯金属托架替代垫块，加大了托盘宽度方向的叉孔尺寸，方便了叉车和托盘搬运车的货叉进入。

调研国外半托盘产品的应用领域与使用规模情况。国外使用半托盘的历史悠久，半托盘已渗入到供应链中的各个环节被广泛使用。由于半托盘规格小使用灵活，在城市配送以及商场超市端架或顶头通道的商品陈列展示具有优势，特别受食品饮料行业及零售行业的欢迎，取得了相当大的市场占有量。据报道，2006年法国快消品领域使用的托盘中约50%是半托盘，而西班牙和葡萄牙快消品领域使用半托盘的比例也达到了20%。运营着世界上最大的开放式托盘循环流转交换体系的EPAL，拥有超过四亿五千万片的欧标托盘。目前，EPAL体系中共有5种托盘：EPAL1号800mm×1200mm欧标托盘、EPAL2号1200mm×1000mm工业托盘、EPAL3号1000mm×1200mm中国托盘、EPAL6号和EPAL7号800mm×600mm半托盘。在欧洲，EPAL1号托盘是最广泛使用的托盘。EPAL6号和EPAL7号半托盘近年来也投入了EPAL循环流转交换体系使用。澳大利亚CHEP是世界上最大的托盘租赁公司，每天有近3亿的CHEP托盘、周转箱/笼在供应链上使用。2014年CHEP半托盘全球使用量已超过1亿片，在CHEP流通托盘中占比达1/3。CHEP租赁托盘的材质为木质和塑料两类。CHEP租赁托盘在尺寸上，有面向欧洲市场的整托盘1200mm×800mm、半托盘800mm×600mm和四分之一托盘600mm×400mm；面向英国市场的整托盘1200mm×1000mm和半托盘1000mm×600mm；面向北美市场的整托盘48"×40"和半托盘48"×20"和40"×24"。

由于半托盘具有更大的灵活性，为在受限物流空间内对多品种小批量货品经过集装、搬运、仓储、配送等各个物流环节时，创造了采用高效机械化作业、减少人工劳动、提高作业效率的条件。而且由于半托盘保持与整托盘尺寸链的衔接关系，成为物流标准体系中的一环，能够实现半托盘单元货载与也成熟的现代单元化物流系统的无缝连接。这也就是半托盘能够在西方物流发达国家获得广泛应用的原因。

- 国内半托盘发展现状

调研市场中生产使用的半托盘发现，半托盘常被与一些平面尺寸较小的非标托盘一起被通称为小托盘。有的小托盘的长度或宽度尺寸与常用整托盘的呈1/2或1/4比例关系，如1000mm×600mm、1000mm×500mm、800mm×600mm、600mm×500mm和600mm×400mm的小托盘等；也有众多加工定制小托盘与整托盘没有任何尺寸的比例关系。

小托盘的材质以木质、塑料和金属为主，结构形式多样。由于目前小托盘属非标产品，生产厂家依单生产，在小托盘设计、生产、应用等方面投入精力不多，未见如EPAL、CHEP的半托盘实现四向进叉的专门结构设计，缺乏对小托盘标准化问题的关注。

目前在国内的电子汽配、五金、包装、邮政物流、快递、文具、机电、食品、水产品、医药、烟草、化学品、化工原料等行业领域中，都能够发现小托盘的身影。小托盘常作为垫板进行静态堆码用来储存商品和货物，或在产品领域和运输领域中作为货物或商品垫板进行搬运，也有带货动态运输案例，商超零售场所也常能见到商品被陈列在小托盘上展示销售。还有国内企业基于废料回收再利用的考虑，在木质托盘维修时，利用从整托盘上拆卸下来的废料板条加工出小托盘再使用。

可以看出，与国外半托盘的广泛应用相比，国内半托盘发展尚有较大差距。从积极的意义上看，目前的差距也预示着未来的巨大发展潜力。课题组以阻碍国内带托运输的车辆装载率为切入点，探讨半托盘替代标准托盘应用的可行性。

据统计，用于城市配送中心到营业部间货物集散的城市配送车辆一般为1.8t-6t的小型和轻型车辆，运输区间一般为10~100km的短途运输。由于受城市道路限制，常用城市配送车辆车厢宽度在1.6m至2.05m之间。课题组对常用城市配送车辆的进行实际测算，结果表明，在车辆带托运输整体装载1200mm1000mm标准托盘的场合，仅当车辆货厢内部宽度2.05m时，货厢平面利用率高，大于90%；当车辆货厢内部宽度2.05m时，货厢平面利用率很低，均不足70%，甚至不足50%。这一结果说明货厢内部宽度2.05m的货车不适合整体装载标准托盘进行带托运输。用1000mm×600mm半托盘替代1200mm1000mm标准托盘后，货厢平面利用率都有大幅度提高。在12款常用的城市配送车辆上装载半托盘时货厢平面利用率均超过70%，且有75%货车的货厢平面利用率超过80%。以货厢内部尺寸4.5m×1.7m的封闭式货车为例，货厢平面利用率在装载标准托盘时仅为62.75%，换装半托盘后提高至86.27%。可以说，相比于标准托盘，半托盘与城市配送车辆匹配性更好。

据统计，从产地到集运点或跨区域干线运输车辆一般为重型14t的重型车辆，属于运输区间500km左右及以上的长途运输。区域配送中心到城市配送中心间的货物集散用车辆一般为6t~14t的中型车辆，属于运输区间300km左右的中距离运输。据课题组对一些中长途运输车辆的货厢内部尺寸，货厢宽度在2.15m至2.5m之间。以货厢内部长宽尺寸分别是5.88m×2.5m和6.7m×2.3m的两个货车为例，货厢在装载10个1200mm1000mm标准托盘后，剩余的空间可以加载1个或2个1000mm×600mm半托盘来补足。半托盘补足后，货厢平面利用率分别从81.65%和75.41%提高到89.80%和82.96%。

货厢尺寸与托盘匹配性是我国普及带托运输时必须无法回避的话题，尤其在城市配送领域这一矛盾更加突出。利用半托盘代替标准托盘装载或利用半托盘补足剩余的货厢空间，均可显著提高装载率。从促进带托运输的角度出发，我国半托盘行业发展具有十分积极的意义。

当然，半托盘的应用潜力不仅是在带托运输领域的应用。为满足我国现代物流向单元化、一贯化和多式联运物流发展的需求，借鉴国外托盘应用发展先进经验，我国也应大力发展半托盘，作为标准托盘的有力补充，以进一步提高托盘普及利用率。

（2）标准现状

国外半托盘应用的经验对中国的启示在于，我国要发展半托盘物流，必须标准要先行。用标准引导和规范行业发展，对企业发展具有重大指导意义。

半托盘标准制定可以从平托盘标准上寻找依据。国内有关平托盘的基础技术标准包括GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》、GB/T 4995-2014《联运通用平托盘 性能要求和试验选择》和GB/T 4996-2014《联运通用平托盘 试验方法》。

其中，GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中规定了平托盘的平面尺寸、公差、托盘叉孔尺寸、底铺板倒棱尺寸、托盘铺板突出尺寸、底铺板支承面、对角线偏差和平面度。由于半托盘属于平托盘，只是其平面尺寸为平托盘的一半。为了满足叉车和托盘搬运车的进叉要求，半托盘与平托盘应在叉孔尺寸、底铺板倒棱尺寸的规定上保持一致。为了满足翼托盘缆绳吊取要求，半托盘与平托盘应在托盘铺板突出尺寸的规定上保持一致。且为了保证半托盘与平托盘质量统一以及满足堆码储存、搬运装卸、上架仓储等物流作业要求，在底铺板支承面、对角线偏差和平面度的规定上也应与平托盘保持一致。

GB/T 4995-2014《联运通用平托盘 性能要求和试验选择》规定了不同用途平托盘应选择的试验项目以及各试验项目的性能极限要求。GB/T 4996-2014《联运通用平托盘 试验方法》规定了平托盘各试验项目的试验条件和试验步骤。应结合半托盘的应用场景，基于平托盘的性能要求和试验方法进行恰当的修改。

其次，我国有关平托盘的国家标准还包括GB/T 3716-2000《托盘术语》、GB/T 31148-2014《联运通用平托盘 木质平托盘》、GB 15234-97《塑料托盘》和GB 10486-1989《铁路货运钢制平托盘》等。上述标准可为规定我国半托盘的种类、样式类型提供参考。

3）形成标准草案

基于上述调研结果，课题组形成了制订本标准思路：“参考和借鉴国内已有的平托盘标准，并从我国的实际情况出发修改、整合和完善，以确保所制订标准与国内情况结合而便于国内推广。”

2017年12月课题组参考国家标准GB/T 3716-2000《托盘术语》、《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》（GB/T 2934-2007）和《联运通用平托盘 性能要求和试验选择》（GB/T 4995-2014）、《联运通用平托盘 试验方法》（GB/T 4996-2014），起草了本国家标准草案。

2、标准立项

2018年3月课题组参加了由全国物流标准化技术委员会组织开展的2018年标准立项专家评审会，并顺利通过了评审。基于专家意见，对标准草案进行了修改，确定将“半托盘平面尺寸为1 000 mm×600 mm和1 200 mm×500 mm”，形成国家标准草案稿终稿。由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口，在国家标准化管理委员会申报立项。

2018年7月参加由国家标准化管理委员会、国家标准技术审评中心在京召开的2018年第七次推荐性国家标准立项评估会。

2019年3月列入国家标准化管理委员会《2019年第一批推荐性国家标准计划项目》，项目编号20190920-T-469。

3、征求意见稿形成

2019年3月，课题组依据标准草案的规定，进行木质半托盘的结构设计，并未委托新创（天津）包装工业科技有限公司加工出三款木质半托盘样品。依据标准草案的规定的试验方法，采用试验和仿真并用，测试了木质半托盘样品的性能指标，验证了标准技术指标的正确性。

2019年4月，根据中国标准化研究院对2017年NQI“物流转型升级基础共性技术标准研究”项目的标准应用示范工作安排，课题组配合宁波标准化研究院工作，在宁波市重点物流企业开展《联运通用半托盘尺寸及性能要求》标准验证示范试点。

2019年5-6月，课题组走访北京、天津、无锡、成都等地的托盘生产企业、用户企业、物流中心等，开展标准座谈研讨，了解半托盘生产使用过程中的经验和问题，验证技术指标。

在上述工作基础上，改进和完善标准形成征求意见稿。

- 标准编制原则

借鉴国外半托盘的发展应用方法，顺应与世界接轨的潮流，基于托盘物流行业共识与专家意见，并依据中国GBT 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，本次《联运通用半托盘尺寸及性能要求》国家标准制订的原则是：

1、标准的规范性。无论是标准的行文，还是标准的表现形式，如格式、标点符号、字体、字号、序号等，都严格按照GB/T 1.1-2009的要求执行。

2、参考国内已有标准。以国家标准《托盘术语》（GB/T 3716-2000）、《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》（GB/T 2934-2007）、《联运通用平托盘 性能要求和试验选择》（GB/T 4995-2014）和《联运通用平托盘 试验方法》（GB/T4996-2014）为主要参考依据，并参考《联运通用平托盘 木质平托盘》（GB/T 31148-2014）等产品标准，确定了本标准的框架体系和技术内容，理顺各部分关系，规范我国半托盘的设计、生产、检验和使用。

3、标准的可操作性。标准的价值重在应用，要从我国的实际情况出发，吸取国外使用半托盘的经验，把半托盘在国内进行推广使用，制订出满足我国物流系统发展需求以及未来发展需要的国家标准。

4、标准的公正性。标准主要用来调节企业和用户的生产经营行为。站在不同的角度，就会有不同的利益诉求，必然就会在标准条款中有所表达。本标准主持起草单位要单纯站在客观公正的立场上起草标准的每项条款。

- 标准主要内容

- 标准主要内容

本标准共8章。

1、范围

本标准规定了联运通用半托盘的材料及类型、尺寸及公差、额定载荷、性能要求和试验。

本标准适用于与平面尺寸为1 200 mm×1 000 mm的平托盘匹配的，在公路、铁路和水路联运通用的半托盘的设计、生产、检验及使用。其它尺寸的联运通用半托盘可以参考本标准设计、生产、检验及使用。

2、规范性引用文件

本标准引用文件4个，都为国家标准。

3、术语和定义

在列出的共11个术语中，本标准新定义4个术语：半托盘（half pallet）、平面尺寸（plan size）、长度（length）、宽度（width）。

- 材料及类型

本章规定了半托盘的材料应包括木材、塑料、金属和组合材料等。半托盘类型，根据进叉方式分类，应包括四向进叉、局部四向进叉半托盘、双向进叉半托盘等。根据使用托盘面数分类，应包括单面使用半托盘和双面使用半托盘。并通过图示，给出了各类型半托盘样式示例。

- 尺寸及公差

本章规定了半托盘平面尺寸为1 000 mm×600 mm和1 200 mm×500 mm；半托盘平面尺寸的制造公差为−6+3mm。并规定了半托盘其它主要尺寸及公差，包括叉孔的竖向尺寸、叉孔的水平尺寸、底铺板倒棱尺寸、托盘铺板突出尺寸、底铺板支承面、对角线偏差和平面度。

- 额顶载荷

本章规定了半托盘的额定载荷为500 kg。

- 性能要求

本章规定了半托盘在额定载荷试验（抗弯试验、叉举试验、垫块或纵梁抗压试验、堆码试验、底铺板试验）、最大工作载荷试验（抗弯刚度试验、叉举刚度试验、堆码刚度试验、气囊抗弯刚度试验）、耐久性试验（静态剪切试验、角跌落试验、剪切冲击试验、顶铺板边缘冲击试验、垫块冲击试验、静摩擦系数试验、滑动角试验）中的性能极限。

- 试验

本章规定了半托盘的试验项目及试验方法。

- 主要技术指标的依据

本标准以国家标准《托盘术语》（GB/T 3716-2000）、《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》（GB/T 2934-2007）、《联运通用平托盘 性能要求和试验选择》（GB/T 4995-2014）、《联运通用平托盘 试验方法》（GB/T4996-2014）、《联运通用平托盘 木质平托盘》（GB/T 31148-2014）为主要参考依据，设计本标准的框架体系，标准内容中关键技术指标的确定，则从我国的实际情况出发进行修改完善和最终确定，以求制订出满足我国物流系统发展需求以及未来发展需要的国家标准。

本标准中主要技术参数的依据如下表。

表1 标准主要技术指标依据

| 标准 条款 | 标准内容 | 依据 （对应现行标准及条款） |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 半托盘的材料应包括木材、塑料、金属、纸基和组合材料等。 | GB/T 37106-2018 《托盘单元化物流系统 托盘设计准则》，5.1中规定类型有木质半托盘、塑料托盘、金属托盘、纸基托盘和其它复合材料托盘。 GBT 4995-2014 《联运通用平托盘 性能要求和试验选择》，5规定的托盘材料有木质半托盘、塑料托盘、金属托盘、纸基托盘和人造板托盘。 半托盘属于平托盘。 |
| 4.2 | 半托盘根据进叉方式分类，应包括四向进叉、局部四向进叉半托盘、双向进叉半托盘等。根据使用托盘面数分类，应包括单面使用半托盘和双面使用半托盘。 | GB/T 3716-2000《托盘术语》，3.3、3.4和3.5定义了双向进叉托盘、四向进叉托盘和局部四向进叉托盘。3.2.1和3.2.2定义了双面使用托盘和单面使用托盘。 |
| 5.1 | （1）半托盘平面尺寸为1 000 mm×600 mm和1 200 mm×500 mm。 （2）半托盘平面尺寸的制造公差为−6+3mm。 | GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》，4.1中优先推荐1200 mm1000 mm。半托盘平面尺寸为其一半。 GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中4.2的规定平托盘平面尺寸的制造公差为−6+3mm。 |
| 5.2.1 | 半托盘叉孔的竖向尺寸： （1）托盘搬运车用半托盘的叉孔高度应满足：高托盘叉孔高度最小值为100 mm，一般托盘叉孔高度最小值为95 mm，低托盘叉孔高度最小值为89 mm；从叉孔顶面到托盘底面不大于156 mm。 （2）叉车用半托盘叉孔高度不小于60 mm。 （3）其他类型的搬运、提升装置用半托盘的叉孔高度符合（1）的规定，自动控制搬运、提升装置用半托盘叉孔高度最小值应为100 mm。 | 符合GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中5.1的规定。 |
| 5.2.2 | 半托盘叉孔的水平尺寸： （1）托盘搬运车用双向进叉和局部四向进叉半托盘，端面和侧面叉孔的水平尺寸应确保两叉孔之间的最大内侧间距为160 mm，最小外侧间距为710 mm。 （2）托盘搬运车用四向进叉半托盘，端面叉孔的水平尺寸应确保两叉孔之间的最大内侧间距为160 mm，最小外侧间距为710 mm，侧面叉孔的水平尺寸应确保两叉孔之间的最大内侧间距为160 mm，最小外侧间距为580 mm。 | （1）符合GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中5.2.1的规定。 （2）ISO 6780-2004 《洲际材料搬运平托盘 主要尺寸与公差》，4.3.1和表4规定，托盘长度或宽度为800mm时，叉孔的最小外侧间距为580 mm。 |
| 5.2.3 | 半托盘底铺板倒棱尺寸应满足： a）倒棱斜面与水平面之间夹角为40°±5°； b）倒棱的竖向高度应不大于16 mm； c）倒棱侧端到铺板分开点的最大距离为65 mm。 | 符合GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中5.3的规定。 |
| 5.2.4 | 半托盘板缘突出应小于65 mm，翼突出应不小于65 mm。 | 符合GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中5.4的规定。 |
| 5.2.5 | 所有半托盘的最小支承面应不小于底铺板平面外廓（投影）公称尺寸的35 %。 | 符合GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中5.5的规定。 |
| 5.2.6 | 半托盘平面两对角线长度之差应不大于对角线长度的1 %。 | 符合GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中5.6的规定。 |
| 5.2.7 | 半托盘铺板偏离预定水平面的垂直偏差应不大于7 mm，铺板的特定突出部件可大于7 mm。 | 符合GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》中5.7的规定。 |
| 6 | 半托盘额定载荷为500 kg。 | GB/T 37106-2018 《托盘单元化物流系统 托盘设计准则》，5.2中规定平托盘额定载荷为1000 kg。半托盘平面尺寸为平托盘平面尺寸的一半，其额定载荷设定为平托盘额定载荷的一半，取为500 kg。 |
| 7 | 半托盘性能要求应符合GB/T 4995-2014的规定。 | GB/T 4995-2014《联运通用平托盘 性能要求及试验选择》，4中规定了性能要求，5中规定了试验条件，6中规定了试验样品数，7中规定了试验选择，8中规定了试验载荷，9中规定了静态刚度试验的持续时间，10中规定 了动态试验的冲击次数。 |
| 8 | 半托盘试验应符合GB/T 4996-2014的规定。在进行试验10、试验11和试验12时载荷箱的平面尺寸取（400±50）mm×（600±50）mm为宜，进行试验14时载荷箱的平面尺寸取（300±50）mm×（400±50）mm为宜。 | GB/T 4996-2014《联运通用平托盘 试验方法》，4中规定了实验前的准备，5中规定了试验设备和仪器，6中规定了试验载荷，7中规定了试验项目，8中规定了试验目的和试验步骤，9中规定了试验记录。 GB/T 4996-2014 《联运通用平托盘 试验方法》中试验10、试验11、试验12规定了载荷箱的平面尺寸为（800±50）mm×（600±50），试验14规定了载荷箱的平面尺寸为600 mm×400 mm。由于半托盘平面尺寸为平托盘的一半，平面尺寸减小，若试验中载荷箱的平面尺寸随之减半。 |

- 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

作为推荐性国家标准

- 废止现行有关标准的建议

无

- 重大意见分歧的处理经过和依据

无重大分歧

- 采标情况。（包括采用国际标准的形式、主要内容以及与国际同类标准水平的对比情况）

未采标国际标准

- 与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行法律、法规和强制性国家标准

- 宣贯及实施建议

无

- 其他应予说明的事项

无